3 Существующее состояние системы санитарной очистки и уборки ГО город Стерлитамак

Согласно Федеральному закону «Об отходах производства и потребления» от 29.06.1998 г. № 89-ФЗ

Статья 8. Полномочия органов местного самоуправления в области обращения с отходами

К полномочиям органов местного самоуправления городских округов в области обращения с отходами относится организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.

Для реализации данного закона на территории городского округа должна работать планово-регулярная система по санитарной очистке.

3.1 Организационная структура предприятий по очистке и механизированной уборке городских территорий

На момент составления Схемы на территории городского округа г. Стерлитамак имеется рабочая структура санитарной очистки и уборки территории. Она состоит из организаций и предприятий различных форм собственности, технически оснащенных и специализированных в области обращения с отходами I-V классов опасности. Обследования показали, что в целом данная структура выполняет основные нормативные требования по саночистке.

За последнее время сфера деятельности с отходами производства и потребления в пределах города значительно развивается и расширяется. Привлекаются, как бюджетные средства, так и инвестиции.

Организационная структура санитарной очистки города включает в себя все этапы замкнутого цикла сферы обращения с отходами I-V классов опасности:

Образование отходов от населения происходит на всей селитебной территории города, имеющей муниципальную и частную составляющие. Учет количества образующихся отходов от населения должен производиться с помощью утвержденных нормативов образования (входит в компетенцию Федеральных органов власти).

Образование отходов от предприятий и организаций регулируются согласно Федеральному закону «Об отходах производства и потребления» от 29.06.1998 г. № 89-ФЗ

Статья 18. Нормирование в области обращения с отходами:

«Индивидуальные предприниматели и юридические лица, в результате хозяйственной и иной деятельности которых образуются отходы (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), разрабатывают проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. Субъекты малого и среднего предпринимательства, в результате хозяйственной и иной деятельности которых образуются отходы, представляют в уполномоченные федеральные органы исполнительной власти или органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с их компетенцией отчетность об образовании, использовании, обезвреживании, о размещении отходов в уведомительном порядке».

Согласно «Правилам благоустройства и санитарного содержания города Стерлитамак», утвержденные решением Совета ГО г. Стерлитамак РБ N 3-2/4з от 29.05.2012 г. - все организации, предприятия, учреждения независимо от форм собственности, частные предприниматели, собственники индивидуальных жилых домов обязаны заключать договоры со специализированной службой на вывоз и размещение бытовых отходов и своевременно оплачивать фактически оказанные услуги.

Образованные отходы от населения собираются на оборудованных местах сбора: контейнерных площадках или одиночных контейнеров, различных по комплектации и объемам.

Сбор и вывоз осуществляется на договорной основе предприятиями – перевозчиками по контейнерной системе, а также самовывозом частными лицами.

В городском округе г. Стерлитамак по данным Заказчика на момент составления Схемы перевозка твердых бытовых отходов осуществляется силами:

- участок «Спецавтохозяйство»;

- МУП «ССРСУ ДОР»;

- ООО «СпецАвтоТранспорт»;

- ООО «Дворэкосервис».

Организации перевозчики крупногабаритных отходов:

- ООО «Дворэкосервис»;

- МУП «УК «Жилкомсервис»;

- МУП «ССРСУ ДОР».

Со 2 января 2013 года в рамках развития безопасной утилизации ТБО на территории городского округа введена в эксплуатацию мусоросортировочная линия (МСЛ), производительностью 150 000 т/год. Собственник – ООО «Вториндустрия». Неликвидные отходы (хвосты сортировки) подвергаются прессованию (5-ти кратное уменьшение объема) и в виде брикетов доставляются на полигон ТБО города. Отсортированные ВМР – картон, доставляется на переработку в г. Учалы и г. Туймазы; ПЭТ – в г. Уфу; стекло, металл, текстиль и др. – согласно коньюктуре рынка сбыта. На территории городского округа действуют пункты приема вторсырья, в том числе отходов упаковки (месторасположение обозначено на карте-схеме  Том 2. Приложение), в количестве 2 единицы (ОАО " Башвторцветмет" - Харьковская 2, ст.2; ИП Бутырин (макулатура) - Элеваторная 2а;).

Предприятий по переработке вторичного сырья на территории г. Стерлитамак на период обследования не выявлено. По имеющимся объемам сортировки ВМР можно сделать выводы, что в настоящее время строительство завода по переработке основных видов ВМР не рентабельно.

ТБО и КГО, образующиеся на территории города и близлежащих населенных пунктов Стерлитамакского района, доставляются на полигон ТБО, расположенный в северной промышленной зоне города, по адресу: ул. 40-й проезд, 5. На сегодняшний день полигон эксплуатирует Государственное унитарное предприятие «Табигат» Республики Башкортостан. Данный полигон является единственный лицензированным объектом, осуществляющим безопасное захоронение ТБО с 2002 года. В настоящее время эксплуатируется I очередь. Имеется проект строительства второй очереди, ввод в эксплуатацию планируется произвести за счет предприятий – инвесторов в 2014 г.

Строительные отходы применяются в различных направления (отраслях) хозяйственной деятельности организованной на территории городского округа.

Канализированные бытовые стоки замкнуты на существующих биологических очистных сооружений, расположенных по улице Бабушкина -12, в северо-восточной части города Стерлитамак. Максимальное расстояние до жилого сектора 8 км. Вывоз жидких бытовых отходов от неканализированного жилого фонда осуществляет участок «Спецавтохозяйство» МУП «УК «Жилкомсервис», с помощью ассенизационной техники.

Для утилизации биологических отходов имеются два скотомогильника, расположенных на территории СНТ «Южное» и «Заашкадарье».

Утилизация опасных отходов от населения включает в себя обезвреживание отходов I – III  классов опасности. На период обследования сбор ртутьсодержащих ламп от населения осуществляется без оплаты. Система сбора совершенствуется за счет приобретение и установки специализированных контейнеров. От организаций сбор производится согласно договорам. утилизация происходит на производственных участках ООО НПП «Наптон» и ГУП «Табигат» РБ. Утилизация других опасных отходов от населения требует дополнительных обследований. Это касается отходов автомобильной, сложной бытовой и электронной техники (в том числе отходы гальванических источников тока).

Сбор, вывоз и размещение отходов, образующихся в результате деятельности хозяйствующих субъектов, в том числе хвостовые отходы промышленных предприятий, производится за счет хозяйствующего субъекта в рамках действующего законодательства, согласно заключенным договорам со специализированными предприятиями или силами природопользователя.

В соответствии Федеральным законом «Об отходах производства и потребления» от 24 июня 1988 г. № 89-ФЗ

Глава IV. Нормирование, государственный учет и отчетность в области обращения с отходами

Статья 18. Нормирование в области обращения с отходами

п.3. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, в результате хозяйственной и иной деятельности которых образуются отходы (за исключением субъектов малого  и среднего предпринимательства), разрабатывают проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. Субъекты малого и среднего предпринимательства, в результате хозяйственной и иной деятельности которых образуются отходы, представляют в уполномоченные федеральные органы исполнительной власти или органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с их компетенцией отчетность об образовании, использовании, обезвреживании, о размещении отходов в уведомительном порядке.

Механизированная уборка городских территорий

Развитие сети дорог с усовершенствованными покрытиями, увеличение интенсивности транспортного движения, быстрый рост жилищного строительства, повышение благосостояния населения требуют повышения оперативности и качества выполнения работ по содержанию городских территорий.

Механизированная уборка городских дорог предусматривает работы по поддержанию в чистоте и порядке дорожных покрытий. Летом выполняются работы, обеспечивающие максимальную чистоту городских дорог и приземных слоев воздуха. Зимой производятся наиболее трудоемкие работы: предотвращение снежно-ледяных образований, удаление снега и скола, борьба с гололедом. Своевременное выполнение указанных работ позволяет поддерживать нормальное эксплуатационное состояние дорог без резкого снижения скоростей движения транспорта.

Работы по механизированной уборке выполняют коммунальные предприятия, которые обеспечивают своевременное и качественное выполнение установленных объемов работ.

На территории города Стерлитамак организованная механизированная уборка производится всесезонно.

Организации, осуществляющие механизированную уборку улично-дорожной сети на территории г. Стерлитамак:

- МУП «ССРСУ ДОР», площадь территории общего пользования подлежащей уборке: в зимний период – жилой сектор 65 609,41 м2; летний период – 70 457,94 м2;

- ООО «Башжилиндустрия»;

Распределение площадей придомовых территорий

ООО «Башжилиндустрия»

Таблица 31

| Подразделения | Площадь убираемых дорог и площадок, м2 | в том числе |  |  | Площадь территорий общего пользования, подлежащая уборке в зимний период | Площадь территорий общего пользования, подлежащая уборке в летний период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | асфальтируемых | неасфалтируемых | площадь моющих дорог |  |  |
| ЖЭУ №3 | 133271,53 | 33365,36 | 99906,17 | 0,00 | 33 365,36 | 133271,53 |
| ЖЭУ №15 | 49489,00 | 6321,00 | 43168,00 | 0,00 | 6 321,00 | 49489 |
| ЖЭУ №18 | 124176,70 | 23152,70 | 101024,00 | 0,00 | 23 152,70 | 124176,7 |
| ЖЭУ №19 | 164734,75 | 56860,95 | 107873,80 | 0,00 | 56 860,95 | 164734,75 |
| ЖЭУ №20 | 114840,85 | 46944,15 | 67896,70 | 0,00 | 46 944,15 | 114840,85 |
| ЖЭУ №21 | 104676,80 | 13892,80 | 90784,00 | 0,00 | 13 892,80 | 104676,8 |
| ЖЭУ №22 | 179564,60 | 46648,00 | 132916,60 | 0,00 | 46 648,00 | 179564,6 |
| ИТОГО | 870754,23 | 227184,96 | 643569,27 | 0,00 | 227184,96 | 870 754,23 |

- МУП ССРСУ ДОР, ООО «Управление по ремонту и благоустройству», МУП «Управление парковым хозяйством»: площадь убираемых дорог, площадей, тротуаров – 2 600 м2; площадь улиц, внутриквартальных территорий, набережных и других проездов убираемая при помощи уборочных машин как в зимнее, так и в летнее время – 6 839 м2.

Качество работ по уборке и санитарной очистке города в значительной степени зависит от рациональной организации работ и выполнения технологических режимов.

Отдел эксплуатации специализированного предприятия должен:

- Определять объемы работ и число машин, необходимых для их выполнения;

- Заключать договоры с организациями на обслуживание объектов;

- Разрабатывать технологические режимы уборки в соответствии с наличием техники с учетом местных условий;

- Своевременно составлять маршрутные карты и графики, организовывать проверочные обкатки маршрутов;

- Подготавливать расчет потребности в технологических материалах;

- Контролировать исполнение графиков механизированными колоннами, а также осуществлять контроль за технической эксплуатацией машин и механизмов.

Важнейшим звеном отдела эксплуатации, осуществляющим оперативную организацию проводимых работ, является диспетчерская служба, которая должна обеспечивать:

- Контроль за подготовкой к выпуску машин на линию;

- Подготовку документации по выпуску машин на линию (путевого листа и справки о работе спецмашин);

- Организацию своевременного выпуска спецмашин, периодическую проверку нахождения их на линии;

- Оперативное перераспределение спецмашин в случаях нарушения утвержденного графика или изменения, по каким либо причинам условий работы машин на линии;

- Регистрация машин, возвращающихся с линии в гараж;

- Прием и обеспечение заявок на машины;

- Своевременную передачу колоннам прогноза погоды и ее изменений;

Диспетчеры должны вносить в специальный журнал по данным метеорологических центров сводки погоды, которые содержат следующие данные: дату и время получения прогноза, температуру воздуха, влажность, ожидаемое выпадение снега и продолжительность снегопада, возможность наступления гололеда. Диспетчерские пункты оборудуют техническими средствами внутренней и внешней связи.

Начальник колонны является ответственным за техническую готовность средств механизации, эффективное использование машин на линии, своевременное и качественное выполнение работ.

Организация механизированной уборки требует проведения ряда подготовительных мероприятий:

- Своевременного ремонта покрытий улиц;

- Периодическая очистка водоприемных решеток;

- Ограждения зеленых насаждений бортовым камнем.

3.2 Система сбора и вывоза отходов

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 03.05.2011) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

Глава 3. Вопросы местного значения

(Ст. 14) Вопросы местного значения поселения

К вопросам местного значения поселения относятся:

18) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

(Ст. 15) Вопросы местного значения муниципального района

К вопросам местного значения муниципального района относятся:

14) организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;

(Ст. 16) Вопросы местного значения городского округа

К вопросам местного значения городского округа относятся:

24) организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;

#### Глава 8. Экономическая основа местного самоуправления

#### (Ст. 49) Экономическая основа местного самоуправления

#### 1. В собственности муниципальных образований может находиться:

#### 12) имущество, предназначенное для сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

#### 3. В собственности муниципальных районов могут находиться:

#### 9) имущество, предназначенное для утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;

На основании Федерального закона от 24.06.98 № 89-ФЗ (ред. от 29.06.2012 с изменениями, вступившими в силу с 01.07.2012) «Об отходах производства и потребления»:

#### (Ст. 8) Полномочия органов местного самоуправления в области обращения с отходами (в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122 – ФЗ (ред. От 29.12.2004)).

#### 1. К полномочиям органов местного самоуправления поселений в области обращения с отходами относится организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

#### 2. К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов в области обращения с отходами относится организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.

3. К полномочиям органов местного самоуправления городских округов в области обращения с отходами относится организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.

Сбор твердых, жидких бытовых и пищевых отходов осуществляется согласно СанПин 42-128-4690-88 от 5 августа 1998 г. № 4690-88 «Санитарные правила содержания населенных мест».

3.3 Система сбора и вывоза твердых бытовых отходов

В городском округе г. Стерлитамак имеются организации осуществляющие вывоз и захоронение ТБО на основании заключенных договоров, как  с предприятиями, так и напрямую с  населением.

Рост потребления в г. Стерлитамак, в последнее десятилетие, привел к существенному увеличению объемов образования твердых бытовых отходов. Это естественно отрицательно отразилось на санитарном состоянии города.

Сбор и вывоз отходов на территории города Стерлитамак осуществляется по плановой и заявочной системе организациями, имеющими лицензию на обращение с опасными отходами. По состоянию на 01.01.2013 г. на территории города осуществляют вывоз твердых бытовых отходов – 3 организации.

Сбор твердых бытовых отходов производится в металлические контейнеры объемами  0,6 м3 и 0,75 м3, расположенные на специальных площадках.

Всего на территории города 272 контейнерные площадки, на которых размещается 921 контейнер:

Таблица 32

| Наименование жилищно-эксплуатационной организации | Количество контейнеров, шт. |  |  | Контейнерные площадки, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,6 м3 | 0,75 м3 | 8 м3 |  |
| МУП «ССРСУ ДОР» | - | 66 | 2 | - |
| УК «ТЖХ» | - | 597 | 2 | 191 |
| ООО «Башжилиндустрия» | 178 | - | - | 81 |
| ООО «Дворэкосервис» | 80 | - | - | - |
| ИТОГО | 258 | 663 | 4 | 272 |

На территории ГО город Стерлитамак располагается:

- 29 контейнерных площадок с 1 контейнером;

- 87 контейнерных площадок с 2 контейнерами;

- 81 контейнерная площадка с 3 контейнерами;

- 44 контейнерные площадки с 4 контейнерами;

- 29 контейнерных площадок с 5 контейнерами;

- 18 контейнерных площадок с 6 контейнерами;

- 3 контейнерные площадки с 7 контейнерами;

- 1 контейнерная площадка с 8 контейнерами;

Количество контейнеров напрямую зависит от объемов образования твердых бытовых отходов. Для предприятий и организаций потребное количество контейнеров определяется расчетным путем на основании нормы накопления ТБО или на договорной основе.

Согласно санитарным правилам контейнеры не реже 1 раза в 10 дней должны промываться и дезинфицироваться. На практике в г. Стерлитамак не организована система мойки и дезинфекции контейнеров.

Площадки с контейнерами должны располагаться на расстоянии не менее 20 м от окон жилых зданий, детских площадок и других мест постоянного пребывания людей, но не более 100 м от наиболее удаленного входа в жилое здание (СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания населённых мест»). Количество контейнеров на площадке, согласно нормам, в большинстве случаев не превышает 5 штук.

Состояние городских контейнерных площадок не отвечает основным требованиям санитарно-гигиенических норм:

- не в полном объёме выполнены все требования СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания населённых мест», т.е. основанием под контейнерами не всегда является водонепроницаемое основание, особенно это касается частного сектора;

- не регулярно проводится санитарная обработка;

- контейнеры не укомплектованы крышками (что приводит к раздуванию ТБО, появлению грызунов и т.п.).

Вывоз твердых бытовых отходов от жилого сектора производится ежедневно, согласно «Правилам благоустройства и санитарного содержания города Стерлитамак», утвержденные решением Совета ГО г. Стерлитамак РБ N 3-2/4з от 29.05.2012 г.

Машины для транспортировки ТБО

Машины для вывоза ТБО отличаются:

- назначением (машины для вывоза отходов из жилых, торговых и общественных зданий; машины для вывоза специальных отходов; машины для вывоза крупногабаритных отходов и т. д.);

- вместимостью кузова (мини-мусоровозы, вместимостью 5-10 м3; средние, вместимостью 16-26 м3; большегрузные транспортные мусоровозы, вместимостью до 100 м3);

-механизмами загрузки отходов, в зависимости от типа и вместимости мусоросборника (стационарные стандартные контейнеры вместимостью 0,75 м3, передвижные - вместимостью 0,3; 0,6; 0,8; 1,1 м3);

- спецоборудованием для прессования отходов и характером процесса уплотнения отходов (непрерывный, циклический);

- системой выгрузки отходов из кузова - самосвальной или принудительной с помощью выталкивающей плиты.

В настоящее время в городском округе г. Стерлитамак для осуществления планово-регулярного вывоза твердых бытовых отходов применяется следующая спецтехника:

МУП «ССРСУ ДОР»:

| Модель ТС | Вместимость кузова, м3 | Базовое шасси | Количество машин |
| --- | --- | --- | --- |
| КО-440-А | 8 | ЗИЛ-433362 | 3 |
| КО-413 | 7,5 | ГАЗ-5314 | 7 |
| КО-440-4 | 10 | ЗИЛ-433362 | 5 |
| КО-440-5 | 22 | КамАЗ-53215 | 5 |
| МКМ-45 | 20,5 | КАМАЗ-53215 | 1 |
| КО-415А | 22,5 | КАМАЗ-53215 | 4 |
| КО-440-3 | 7,5 | ГАЗ-3307 | 1 |
| КО-440-7 | 16 | КамАЗ-43253 | 1 |
| МКГ | 7,5 | ГАЗ-33072 | 1 |
| КО-424 | 7,5 | ЗИЛ-431412 | 1 |

ИП Емилов:

- 3 мусоровоза ЗИЛ, срок эксплуатации с 2006 года.

ООО «Управление по ремонту и благоустройству»:

| Модель ТС | Вместимость кузова, м3 | Базовое шасси | Количество машин | Срок эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КО-440-5 | 22 | КамАЗ-53215 | 2 | с 2006 года |

ООО «Дворэкосервис»:

- 7 мусоровозов МАЗ-5337, срок эксплуатации с 2010 года.

Рекомендуем, произвести замену спецтехники, срок эксплуатации которой истек, на мусоровозы той же марки или аналоги со сходными техническими характеристиками.

В городе Стерлитамак маршрутами вывоза отходов охвачена практически вся территория города, малоохваченным остается частный сектор, садовые товарищества и гаражно-строительные кооперативы.

Предлагаемые места размещения контейнерных площадок, следует согласовывать с департаментом градостроительства и органами санитарно-эпидемиологического надзора. Маршруты сбора и вывоза ТБО указаны в Том 2. Приложение, к генеральной схеме очистки и порядка обращения с отходами городского округа г. Стерлитамак. В указанном приложении представлены места сбора ТБО муниципального жилого сектора.

Сбор в частном секторе осуществляется в следующем порядке:

- заключаются договора на услугу вывоза и утилизации между физическими лицами и организацией;

- сбор осуществляется в контейнеры (объемом 0,75 м3), являющимися собственностью природопользователей (или нескольких природопользователей);

- график вывоза – каждый вторник текущего месяца.

Согласно СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест", утвержденные Минздравом СССР 05.08.1988 № 4690-88:

п.2.2. Сбор твердых бытовых отходов

п.п. 2.2.1. При временном хранении отходов в дворовых сборниках должна быть исключена возможность их загнивания и разложения. Поэтому срок хранения в холодное время года (при температуре -50С и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре - свыше +50С) не более одних суток (ежедневный вывоз).

Периодичность удаления бытовых отходов выбирается с учетом сезонов года, климатической зоны, эпидемиологической обстановки, согласовывается с местными органами самоуправления - Администрация городского округа г. Стерлитамак.

Согласно «Правилам благоустройства и санитарного содержания города Стерлитамак», утвержденные решением Совета ГО г. Стерлитамак РБ N 3-2/4з от 29.05.2012 г. сроки удаления бытовых отходов с территорий домовладений – 7 раз в неделю, по 1 разу в день, включая праздничные и выходные дни, в соответствии с утвержденными графиками.

Договор на вывоз ТБО ежегодно заключается или продолжается между организациями, занимающимися вывозом ТБО (МУП «ССРСУ ДОР», участок «Спецавтохозяйство», ООО «СпецАвтоТранспорт», ООО «Дворэкосервис»), и жилищными организациями, предприятиями, учреждениями. В договоре устанавливаются обязанности сторон, указываются сведения об обслуживаемом объекте, проводится расчет вывозимых объемов ТБО и количество контейнеров, порядок расчета.

Вывоз ТБО в городе осуществляет  на 29 мусоровозах. График работы с 9:00 до 18:00 – ежедневно.

3.4 Объем работ и применяемые методы сбора и вывоза ТБО

МУП «УК «Жилкомсервис», участок «Спецавтохозяйство» МУП «УК «Жилкомсервис», ООО «СпецАвтоТранспорт», ООО «Дворэкосервис» оказывают услуги по вывозу ТБО от 173 197 человек города, проживающих в благоустроенном жилищном фонд. 102 657 жителей частного сектора должны заключать договора на сбор и вывоз ТБО с данными организациями-перевозчиками.

Места установки контейнеров в настоящее время по муниципальному сектору представлены в Том 2. Приложение. Обследование показало, что реальное месторасположение контейнерных площадок не везде соответствуют предоставленным данным (адресность). Оборудование контейнерных площадок и состояние контейнеров требуют доработки до нормативных требований.

Так как в настоящий момент оснащение контейнерными площадками недостаточное, т.е. не охвачена вся территория города Стерлитамак, в частном жилом фонде не имеется контейнерных площадок.

Среди первоочередных мероприятий предлагается выбрать месторасположение недостающих контейнерных площадок, которые следует согласовать с органами архитектуры и градостроительства, а также с местными органами самоуправления -  Администрация городского округа г. Стерлитамак. На контейнерных площадках предусмотрено место для размещения крупногабаритных отходов.

3.5 Система сбора и вывоза крупногабаритных отходов

На территории города имеется 4 места размещения контейнеров объемом 8 м3 для крупногабаритного мусора.

УК «ТЖХ»

- ул. Гоголя, д. 145,145а, 145б, 153,149,149а;

- ул. Мира, д.59, 57.

МУП «УК «Жилкомсервис»

- ул. Юрматинская, д.2;

- ул. Артема, д.104.

Машины для транспортировки КГО

В настоящее время в городском округе г. Стерлитамак для осуществления планово-регулярного вывоза твердых бытовых отходов применяется следующая спецтехника:

МУП «ССРСУ ДОР»:

- Бункеровозы КО-440-А на шасси ЗИЛ-433362, в количестве 3 шт.

Вывоз крупногабаритных отходов имеет ряд специфических особенностей и отличает от транспортировки ТБО. Для вывоза данного вида отходов предприятие применяет автомобили – бункеровозы со сменными бункерами-накопителями объемом 8 м3.

Согласно «Правилам благоустройства и санитарного содержания города Стерлитамак», утвержденные решением Совета ГО г. Стерлитамак РБ N 3-2/4з от 29.05.2012 г. сроки удаления крупногабаритных отходов с территорий домовладений – 7 раз в неделю, по 1 разу в день, включая праздничные и выходные дни, в соответствии с утвержденными графиками.

3.6 Система сбора и вывоза жидких бытовых отходов

В настоящее время централизованной канализацией на территории городского округа г. Стерлитамак обеспечены около 88,1 % населения.

Вывозом ЖБО на территории города Стерлитамак занимается участок «Спецавтохозяйство» МУП «ССРСУ ДОР».

Тариф на вывоз ЖБО:

-  в будний день 688 рублей, без НДС;

- в выходной день 855 рублей, без НДС.

Вывоз осуществляется по заявочному принципу, как от населения, так и от организаций.

Для сбора ЖБО от населения в городе Стерлитамак используют:

- предприятие МУП «ССРСУ ДОР» - 1 ассенизационную машину ГАЗ КО 503 (2007 г. выпуска), автомобиль находится в удовлетворительном состоянии.

Учитывая повсеместное использование устройств по сбору ЖБО (септиков) в неблагоустроенном жилищном фонде, устроенных без соблюдения требований санитарных и экологических норм и требований, вывоз жидких отходов из неканализованных домовладений необходимо производить по мере накопления, но не реже одного раза в полгода. Уровень наполнения выгреба не должен превышать 0,35 м от поверхности земли.

3.7 Система сбора, транспортирования и обезвреживания опасных отходов (1–3 класс опасности), образующихся на территории городского округа г. Стерлитамак

В таблице 23 представлены основные виды опасных отходов, образующиеся на территории города Стерлитамак, относящиеся к 1-3 классам опасности, в соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов, утвержденным приказом МПР РФ № 786 от 02.12.2002 (ФККО) и приложением к приказу МПР РФ № 663 от 30.07.2003 «Дополнения к Федеральному классификационному каталогу отходов».

Система классификации отходов

Таблица 33

| Класс опасности | Виды опасных отходов, образующихся на территории города |
| --- | --- |
| 1 Класс (Чрезвычайно опасные отходы) | Металлическая ртуть, отработанные ртутьсодержащие лампы, использованные люминесцентные лампы, термометры, приборы и другие изделия и устройства, потерявшие потребительские свойства, содержащие ртуть |
| 2 Класс (Высокоопасные отходы) | Концентрированные кислоты, щелочи, галогенизированные растворители, свинцово- кислотные аккумуляторные батареи, сухие батареи и др. |
| 3 Класс (Умерено опасные отходы) | Отработанные шины, отходы РТИ, промасленная ветошь и т.д. |

Индивидуальные предприниматели и юридические лица, в процессе деятельности которых образуются отходы I-III класса опасности, обязаны подтверждать отнесение данных отходов к конкретному классу опасности в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственное регулирование в области обращения с опасными отходами.

На отходы I-3 класса опасности должен быть составлен паспорт. Паспорт отходов I-III класса опасности составляется на основании данных о составе и свойствах этих отходов, оценки их опасности. Порядок паспортизации, а также типовые формы паспортов определяет Правительство Российской Федерации.

Деятельность индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, в процессе которой образуются отходы I-III класса опасности, может быть ограничена или запрещена в установленном законодательством Российской Федерации порядке при отсутствии технической или иной возможности обеспечить безопасное для окружающей среды и здоровья человека обращение с отходами I-III класса опасности.

Лица, которые допущены к обращению с отходами I-III класса опасности, обязаны иметь профессиональную подготовку, подтвержденную свидетельствами (сертификатами) на право работы с отходами I-III класса опасности.

Ответственность за допуск работников к работе с отходами I-III класса опасности несет соответствующее должностное лицо организации.

Транспортирование отходов I-III класса опасности должно осуществляться при следующих условиях:

- наличие лицензии на право обращения с опасными 1-3 класс отходами;

- наличие паспорта отходов I-III класса опасности;

- наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средств;

- соблюдение требований безопасности к транспортированию отходов I-III класса опасности на транспортных средствах;

- наличие документации для транспортирования и передачи отходов I-III класса опасности с указанием количества транспортируемых отходов I-III класса опасности, цели и места назначения их транспортирования.

Порядок транспортирования отходов I-III класса опасности на транспортных средствах, требования к погрузочно-разгрузочным работам, упаковке, маркировке отходов I-III класса опасности и требования к обеспечению экологической и пожарной безопасности определяются государственными стандартами, правилами и нормативами, разработанными и утвержденными федеральными органами исполнительной власти в области обращения с отходами в соответствии со своей компетенцией.

Вместе с этим опасные отходы образуются и у жителей городского округа г. Стерлитамак.

Сбор и размещение (временное хранение) опасных отходов должно осуществляться в специально отведенных местах (складских, вспомогательных или хозяйственных помещениях, площадках) оборудованных в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»:

- отработанные люминесцентные лампы (I класс опасности) - в твердой герметичной упаковке (контейнер) в закрытом помещении с бетонным (асфальтированным) полом;

- использованные аккумуляторы (II класс опасности) – в полиэтиленовых мешках, на стеллажах, в закрытом помещении с бетонным (асфальтированным) полом;

- отработанные минеральные масла (III класс опасности) – в закрытых металлических емкостях в помещении или на площадке с бетонным (асфальтированным) покрытием;

- обтирочный материал, загрязненный маслами, отработанные масляные фильтры (III класс опасности) - в закрытых металлических контейнерах в помещении или на площадке с бетонным (асфальтированным) покрытием;

- отходы лаков, красок, растворителей (III класс опасности) - в закрытых контейнерах в помещении или на площадке с бетонным (асфальтированным) покрытием;

- отработанные покрышки, металлолом (IV-V классы опасности) – навалом на площадке с бетонным (асфальтированным) покрытием.

Места временного хранения пожароопасных отходов должны быть оборудованы первичными средствами пожаротушения.

Лимиты на размещение опасных отходов на территории хозяйствующих субъектов устанавливаются специально уполномоченными органами государственной исполнительной власти в области обращения с отходами.

Передача (вывоз) опасных отходов осуществляется только на основании договоров со специализированными организациями, имеющими соответствующие лицензии.

Для приема и временного хранения опасных отходов от населения города,  рекомендуется создать сеть приемных пунктов, оборудованных согласно нормативным требованиям с последующей транспортировкой к местам их обезвреживания, утилизации или захоронения. Приемные пункты для населения целесообразно организовывать на предприятиях уже имеющих собственные площадки временного хранения опасных отходов. В случае отсутствия подобных предприятий на территории населенных пунктов района возможна организация подобных пунктов на территориях гаражных обществ, СТО или специализированных торговых площадях, реализующих товары, которые впоследствии становятся опасными отходами. Следует иметь ввиду, что организация работы приемных пунктов потребует определенных средств, так как  часть населения не будет добровольно платить за обезвреживание опасных отходов. В этом случае такие средства целесообразно закладывать как субсидии в муниципальные целевые программы в области охраны окружающей среды или обращения с отходами. Перспектива организации эффективной системы обращения с опасными отходами на территории Российской Федерацией только начинает формироваться, так в части нормирования обращения с энергосберегающими лампами принято Постановление Правительства Российской Федерации от 3 сентября 2010 г. N 681 г. Москва «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде».

В настоящее время на территории ГО г.Стерлитамак уже имеется 10 пунктов приема от населения ртутьсодержащих отходов:

- ул. Голикова, 22а (ООО «УК «Жилкомсервис»);

- ул. Свердлова, 204 (ЖЭУ №16);

- ул. Худайбердина, 216 (ЖЭУ №11);

- ул. Худайбердина, 50 (ЖЭУ № 13);

- ул. Менделеева, 13 (ООО «Башжилиндустрия», ЖЭУ №20);

- ул. Одесская, 125 (ЖЭУ №15);

- ул. Цементников, 8а (ООО УК «Жилкомсервис»);

- ул. Артема, 115 (УК «ТЖХ»);

- ул. Коммунистическая, 13 (УК «ТЖХ»);

- ул. Р. Люксембург, 5 (ООО «Башжилиндустрия», ЖЭУ №21).

Для сбора и временного хранения от населения данного вида отходов в данных пунктах установлены специализированные контейнеры марки ГСК-РП, А (размер 600/500/500 мм).

Технические условия данного специализированного контейнера представлены в Том 2. Приложение.

Места установки специальных контейнеров для сбора ртутных ламп представлены в Том 2. Приложение. Приобретено 10 специализированных контейнеров, организован бесплатный прием сотрудниками данных жилищных участков, ведется учет. Вывоз осуществляется специальным транспортом на участок демеркуризации ГУП «Табигат» РБ.

Для организации планово-регулярного сбора ртутьсодержащих отходов с охватом 100% населения предлагается установить контейнера во всех ЖЭО, закрепив за данными организациями ответственность материально-технического обеспечения сбора, временного хранения, оплаты услуг транспортировки и утилизации. Финансирование определяется исходя из местных условий бюджетами разного уровня.

Данные мероприятия при условии четкой организации, должного информационного обеспечения позволят в период от 12 до 18 месяцев определить приблизительные нормы накопления на данный вид отхода. Эти сведения будут использованы для определения способов оплаты населением, расчета тарифов.

Сбор элементов временного питания можно осуществлять в комплексе со сбором ртутьсодержащих отходов.

Это необходимо осуществить в рамках первоочередных мероприятий. В дальнейшем можно учесть организацию сбора данного вида отходов с участием, привлечение предприятий различных форм собственности.

Утилизацию промасленных отходов, отработанных автошин, аккумуляторов, образующихся от населения, рекомендуется  начать с организации их приема на территориях гаражных кооперативов, пунктов шиномонтажа и торгово-сервисных точек обслуживания автотранспорта. В данном случае можно применить ответственность собственников отходов, контейнеров, мест временного хранения за осуществление совместного хранения отходов 4, 5 и 2, 3 (опасных) классов. Способы оплаты утилизации данного вида отходов в настоящее время не определены на организационном и законодательном уровнях. Рекомендуется на первых этапах реализации Схемы начать процедуру определения регламентов на утилизацию данных отходов.

3.8 Основные объекты сортировки твердых бытовых отходов, извлечение и реализации вторичных материальных ресурсов на переработку

Мусороперегрузочная станция (МПС)  ООО «Вториндустрия» расположена в промзоне г. Стерлитамак. Введена в эксплуатацию с целью решения проблем, связанных с ростом объемов образования отходов производства и потребления.

Мусороперегрузочная станция предназначена для уменьшения объема отходов путем извлечения содержащихся в твердых бытовых отходах ценных утильных фракций и глубокого прессования оставшихся после извлечения остатков.

Такая методика утилизации позволяет рационально использовать земельные ресурсы, вести учет городских отходов, повторно применять вторсырье (металл, картон, текстиль и т.д.), исключить возможность возгорания полигонов и загрязнения подземных вод, оптимальное решать проблемы охраны окружающей среды, такие как размножение грызунов, птиц, бездомных животных, исключать разброс ветром летучих отходов (бумаги, пластика и т.д.), устранять угрозу провалов на полигоне.

Мусороперегрузочная станция  включает в себя:

- Участок приема ТБО;

- Линию сортировки принятых отходов;

- Модули прессования отобранных вторичных ресурсов и глубокого прессования «хвостов» (остатка отходов после прессования).

Она состоит из двух параллельно установленных сортировочных линий, в конце которых установлены два пресса, один из которых предназначен для брикетирования отработанного вторичного сырья, а второй – для брикетирования неутильной фракции («хвостов»), направляемой на полигон ТБО г. Стерлитамак.

Схема мусороперегрузочной станции

1 – весовая и автовесы;

2 - зона разгрузки мусоровозов;

3 – загрузочный конвейер;

4 – сортировочный конвейер;

5 – бункеры для вторичных материалов;

6 - пресс для глубокого прессования хвостовых отходов;

7 – пресс для ВМР.

Отходы на станцию доставляются специализированным автотранспортом – мусоровозами. Каждый прибывающий мусоровоз проезжает через контрольно-пропускной пункт, состоящий из автовесов грузоподъемностью 40 тонн, и весовой, где производится автоматизированный учет поступающих отходов.

Отходы разгружаются в зоне приема ТБО, представляющей собой асфальтированную площадку, которая оборудована навесом и двумя заглубленными бункерами для приема отходов. Из бункера мусор поступает на загрузочный ленточный конвейер.

По загрузочному ленточному конвейеру отходы поступают в сортировочную кабину, оснащенную системой вентиляции и отопления, где и происходит ручной отбор вторичных материалов, подлежащих дальнейшей переработке.

Оставшиеся отходы попадают с сепаратора на сортировочный ленточный конвейер. Так как выделяемые компоненты загрязнены и не однородны, использование на станции линий механизированной сортировки затруднено, поэтому на станции предлагается использовать технологическую схему с применением операции ручной сортировки. Это позволит выделить отдельные компоненты ТБО в более чистом виде, по сравнению с механизированной сортировкой (например, в этом случае возможно разделение макулатуры и полимеров).

На сортировочном конвейере с двух сторон оборудуются посты ручного отбора вторсырья, где последовательно отбираются бумага (картон), пластиковые бутылки, пленка, текстиль, стеклобой. Каждый вид вторсырья отбирается  2-4 рабочими, стоящими по обе стороны конвейера. Отобранные отходы сбрасываются  в специальные бункеры, находящиеся под сортировочной кабиной. Стеклобой сбрасывается в стоящие на полу контейнеры на колесах.

Мягкие фракции: бумага, картон, текстиль, пленка, пластиковые бутылки по мере накопления сдвигаются автопогрузчиком на пластинчатый транспортер и подаются в пакетировочный пресс марки AVOS производительностью 10 т/ч. Пресс выдает кипы, обвязанные проволокой. Готовые кипы складируются и отгружаются потребителям автопогрузчиком.

Оставшиеся после сортировки отходы («хвосты») по системе конвейеров подаются на пресс для глубокого прессования марки  LP100 SH1 производительностью 45 т/ч, где под значительным давлением происходит уплотнение и брикетирование в тюки высокой плотности.

Брикеты хорошо сформированы, легко погружаются с помощью автопогрузчика и перевозятся большегрузным транспортом на полигон ТБО г. Стерлитамак  для захоронения.

Технология отбора ВМР на сортировочных линиях позволяет выделить не менее 10 % (по массе) вторичных ресурсов.

Сортировка ТБО в г. Стерлитамак позволяет:

- повысить эффективность переработки и уменьшить объемы захоронения ТБО на полигоне города;

- сократить количество собирающих мусоровозов, а, следовательно, снизить затраты на транспортировку и захоронение ТБО и валовые выбросы вредных веществ от автотранспорта;

- получить дополнительный доход от реализации вторичного сырья.

3.9 Основные объекты переработки вторичных материальных ресурсов

В настоящее время на территории города отсутствуют предприятия по промышленным объемам переработки в товарную продукцию вторичных материальных ресурсов. Это объясняется отсутствием минимального количества сырья, необходимого для рентабельного производства. Опыт показывает, что для этого необходимо не менее 1 000 т отсортированного сырья в месяц. В настоящее время данная цифра не превышает 100 т.

Увеличение объемов сортировки может произойти по двум параметрам:

- Увеличение объемов отходов, поступающих на сортировку.

- Увеличение процента изъятия полезного компонента.

Первое может быть достигнуто расширением территории сбора ТБО. Второе – за счет модернизации сортировки.

Проектирование и строительство объектов переработки ВМР не входит в состав первоочередных мероприятий, но является необходимыми составляющими на перспективный период до 2028 года.

3.10 Основные объекты захоронения твердых бытовых отходов в г.Стерлитамак

Основным объектом захоронения отходов производства и потребления в г. Стерлитамак – полигон твердых бытовых отходов, расположенный в бывшем отработанном карьере № 10 цементного производства ОАО «Сода», простирающийся с юго-запада на северо-восток. С востока граничит с железной дорогой Стерлитамак-Уфа, с запада с автодорогой, проходящей между заводом СК и ОАО «Сода». Расположение полигона было выбрано из условия соблюдения санитарно-защитной зоны, равной 1000 м. На данном объекте захораниваются отходы промышленных предприятий, отходы от жилого фонда города и от уборки улиц и площадей.

Полигон является природоохранным сооружением, предназначенным для централизованного сбора, обезвреживания и размещения отходов. Общая площадь земельного участка, 19, 4422 га, включает в себя 3 очереди. Площадь I очереди составляет 5,91 га. Вместимость – 1 037 000 м3. Первая очередь была введена в эксплуатацию в 2002 году. Отходы на полигон ТБО принимаются через автовесовую с электронной системой учета.

В результате работы мусоросортировочной линии ООО «Вториндустрия» хвосты сортировки принимаются на полигон ТБО в виде брикетов, с коэффициентом уплотнения около 5. Через сортировочную линию проходит не весь объем отходов, образующихся на территории города. Часть отходов принимается как и прежде россыпью, с дальнейшим уплотнением бульдозером на рабочих картах. До настоящего времени не решен вопрос об утилизации крупногабаритных отходов. В виду отсутствия шредера – измельчителя КГО принимаются на специально выделенные площадки. Но с учетом строительства второй очереди данные площади подлежат расчистке.

Для измельчения крупногабаритных отходов необходимо предусмотреть наличие шредера - измельчителя, производительностью не менее 15 т/час.

Срок эксплуатации I очереди полигона ТБО г. Стерлитамак  заканчивается (заполняемость более 90%). Проектная максимальная высота складирования на первой очереди полигона ТБО г. Стерлитамак от дневной поверхности земли составляет 12,11 м. На момент составления Схемы высота складирования не превышает проектную.

Для строительства второй очереди по заказу ГУП «Табигат» РБ был разработан проект и получены положительные государственные экспертизы.

Участок строительства второй очереди полигона ТБО расположен в северной промышленной зоне г. Стерлитамак.

Основные технико-экономические показатели II очередь полигона ТБО г. Стерлитамак:

Производительность – 100 тыс. тонн в год;

Срок эксплуатации – 40 лет (с учетом работы мусоросортировочной линии);

Вместимость – 1 млн. тонн.

В настоящее время проект передан инвесторам (ООО «Вториндустрия») для осуществления строительства. В результате достигнутой договоренности данный инвестор будет осуществлять рекультивацию первой очереди.

Рекультивация первой очереди выполняется в два этапа: технический и биологический. Технический этап рекультивации включает исследования состояние свалочного тела и его воздействие на окружающую природную среду, подготовку территории полигона к последующему целевому использованию.

Биологический этап рекультивации включает мероприятия по восстановлению территории закрытой очереди для ее дальнейшего целевого использования в народном хозяйстве. К нему относится комплекс агрохимических и фитомелиоративных мероприятий. В этом этапе выполняются следующие работы: подбор ассортимента многолетних трав, подготовка почвы, посев и уход за посевами.

Захоронение ТБО на экологически безопасном полигоне позволяет обеспечить:

- сокращение валовых выбросов вредных веществ в атмосферу от полигонов;

- постоянный контроль за поступающими отходами, включая радиационный контроль;

- постоянный экологический мониторинг состояния окружающей среды.

3.11 Виды принимаемых отходов на полигон ТБО г. Стерлитамак

Отходы, размещаемые на полигоне ГО город Стерлитамак

Таблица 34

| № п/п | Наименование отходов | Код ФККО |
| --- | --- | --- |
| Отходы 4 класса опасности |  |  |
| 1 | Обувь кожаная рабочая, потерявшая потребительские свойства | 147 006 01 13 00 4 |
| 2 | Обрезки, кусковые отходы ДСП и ДВП, содержащие связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно | 171 202 03 01 01 4 |
| 3 | Отходы рубероида | 187 204 01 01 01 4 |
| 4 | Использованные бумажные мешки, картонная тара от химических реагентов | 187 900 00 01 00 4 |
| 5 | Разнородные отходы бумаги и картона (например, содержащие отходы бумаги и фотобумаги) | 187 901 00 01 00 4 |
| 6 | Золы, шлаки и пыль от топочных установок и от термической обработки отходов | 313 000 00 00 00 4 |
| 7 | Смет с вагонов | 314 000 00 00 00 4 |
| 8 | Отработанная холодно-твердеющая смесь (ХТС) | 314 000 00 00 00 4 |
| 9 | Формовочная смесь | 314 000 00 00 00 4 |
| 10 | Карбидный ил | 314 000 00 00 00 4 |
| 11 | Абразивная пыль и порошок от шлифования черных металлов (с содержанием металла мене6е 50%) | 314 003 00 11 00 4 |
| 12 | Стеклянные отходы - стеклосмесь | 314 008 00 01 00 4 |
| 13 | Отходы извести – недопал и отсев известняка | 314 013 00 01 00 4 |
| 14 | Отходы шлаковаты | 314 016 01 01 00 4 |
| 15 | Отходы асфальтобетона или асфальтобетонной смеси в кусковой форме | 314 035 02 01 00 4 |
| 16 | Отходы асбеста в кусковой форме | 314 037 02 01 01 4 |
| 17 | Отходы абразивных материалов в виде пыли и порошка | 314 043 04 11 00 4 |
| 18 | Уголь активированный отработанный, загрязненный минеральными маслами (менее 15%) | 314 801 02 01 03 4 |
| 19 | Отходы, содержащие чугун (в том числе чугунную пыль), несортированные | 351 101 11 01 00 4 |
| 20 | Шлам после очистки аппаратов и оборудования | 500 000 00 00 00 4 |
| 21 | Шлам нейтрализации – шлам кислых стоков | 521 000 00 00 00 4 |
| 22 | Отходы битума, асфальта в твердой форме | 549 012 00 01 00 4 |
| 23 | Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел менее 15%) | 549 027 01 01 03 4 |
| 24 | Фильтры масляные отработанные | 549 030 00 00 03 4 |
| 25 | Тара металлическая от лакокрасочных материалов | 555 000 00 00 00 4 |
| 26 | Отходы производства перхлорвиниловой смолы и эмалей | 557 000 00 01 00 4 |
| 27 | Использованная кислотоустойчива вулканизированная, девулканизированная резина | 571 001 00 01 00 4 |
| 28 | Полиэтиленовая тара загрязненная | 571 029 00 01 00 4 |
| 29 | Отходы затвердевшего поливинилхлорид и пенопласта на его базе | 571 016 00 01 00 4 |
| 30 | Отходы затвердевших стеклопластиков | 571 032 00 01 00 4 |
| 31 | Резино–тканевые отходы – отработанные пожарные рукава и шланги | 575 000 00 00 00 4 |
| 32 | Покрышки отработанные | 575 002 02 13 00 4 |
| 33 | Резиноасбестовые отходы (в том числе изделия отработанные и брак) | 575 003 00 01 00 4 |
| 34 | Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) | 911 001 00 01 00 4 |
| 35 | Отходы катализаторов и контактных масс, не вошедшие в другие позиции – кольца Рашига | 595 000 00 00 00 4 |
| 36 | Мусор от уборки территории | 912 000 00 00 00 4 |
| 37 | Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (искл. крупногабаритный) | 912 004 00 01 00 4 |
| 38 | Мусор строительный от разработки зданий | 912 006 01 01 00 4 |
| 39 | Отходы сложного комбинированного состава в виде изделий, оборудования, устройств, не вошедших в другие пункты | 920 000 00 00 00 4 |
| 40 | Отходы (осадки) при механической и биологической очистки сточных вод | 943 000 00 00 00 4 |
| 41 | Медицинские отходы | 971 000 00 00 00 4 |
| 42 | Отходы (смет) от уборки улично-дорожной сети (прочие коммунальные отходы) | 990 000 00 01 00 4 |
| Отходы 5 класса опасности |  |  |
| 43 | Отходы от механической очистки зерна (зерновые отходы) | 111 102 00 08 99 5 |
| 44 | Выжимки фруктовые и ягодные | 111 321 00 00 00 5 |
| 45 | Деревянная упаковка (невозвратная тара) из натуральной древесины | 171 105 02 13 00 5 |
| 46 | Опилки натуральной чистой древесины | 171 106 01 01 00 5 |
| 47 | Древесные отходы из натуральной чистой древесины несортированные | 171 120 00 01 00 5 |
| 48 | Отходы сучьев, ветвей от лесоразработок | 173 001 01 01 00 5 |
| 49 | Отходы бумаги от резки и штамповки | 187 101 01 00 00 5 |
| 50 | Отходы картона от резки и штамповки | 187 101 02 01 00 5 |
| 51 | Отходы упаковочного картона незагрязненного | 187 102 02 01 00 5 |
| 52 | Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности делопроизводства | 187 103 00 01 00 5 |
| 53 | Отходы от переработки продуктов животного и растительного происхождения | 190 000 00 00 00 5 |
| 54 | Отходы стекловолокна | 314 005 00 01 99 5 |
| 55 | Стеклянный бой незагрязненный (исключая бой стекла электронно-лучевых трубок и люминесцентных ламп) | 314 008 02 01 99 5 |
| 56 | Грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, незагрязненный опасными веществами | 314 011 00 08 99 5 |
| 57 | Бой кирпичной кладки при ремонте зданий и сооружений | 314 014 03 01 99 5 |
| 58 | Отходы песка, незагрязненного опасными веществами | 314 023 01 01 99 5 |
| 59 | Бой железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме | 314 027 02 01 99 5 |
| 60 | Корка после чистки дистиллеров | 314 038 00 01 00 0 |
| 61 | Шкурка шлифовальная отработанная | 314 043 03 01 99 5 |
| 62 | Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов | 314 043 02 01 99 5 |
| 63 | Силикагель отработанный при осушке воздуха и газов | 314 705 01 01 99 5 |
| 64 | Уголь активированный отработанный, загрязненный опасными веществами | 314 801 00 00 00 0 |
| 65 | Остатки и огарки стальных сварочных электродов | 351 216 01 01 99 5 |
| 67 | Лом черных металлов несортированный | 351 301 00 01 99 5 |
| 68 | Тормозные колодки отработанные | 351 505 00 01 99 5 |
| 69 | Отходы, содержащие алюминиевую фольгу | 353 101 13 01 99 5 |
| 70 | Лом и отходы цветных металлов | 353 000 00 00 00 5 |
| 71 | Отходы полиэтилена после ремонта градирен | 570 000 00 00 00 0 |
| 72 | Ионообменные смолы для водоподготовки, потерявшие потребительские свойства | 571 024 01 01 00 5 |
| 73 | Отходы полиэтилена в виде пленки | 571 029 02 01 99 5 |
| 74 | Резиновые изделия незагрязненные, потерявшие потребительские свойства | 575 001 01 13 00 5 |
| 75 | Обрезки и обрывки тканей смешанных | 581 011 08 01 99 5 |
| 76 | Отходы веревок и канатов | 581 008 00 13 00 5 |
| 77 | Обрезь валяльно-войлочной продукции | 581 010 00 01 00 5 |
| 78 | Отходы из жилищ крупногабаритные | 911 002 00 01 00 5 |
| 79 | Отходы от уборки территорий организаций | 912 000 00 00 00 5 |
| 80 | Мусор от бытовых помещений организаций крупногабаритный | 912 005 00 01 00 5 |
| 81 | Мусор строительный | 912 006 00 01 00 0 |
| 82 | Отходы кухонь и предприятий общественного питания | 912 010 00 00 00 5 |
| 83 | Отходы (мусор) от уборки территорий и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами | 912 011 00 01 00 5 |
| 84 | Отходы (мусор) от уборки территорий и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами | 912 012 00 01 00 5 |
| 85 | Отходы (мусор) от уборки территорий и помещений учебно-воспитательных учреждений | 912 013 00 01 00 5 |
| 86 | Отходы (мусор) от уборки территорий и помещений культурно-спортивных и зрелищных мероприятий | 912 014 00 01 00 5 |
| 87 | Отходы сложного комбинированного состава в виде изделий, оборудования, устройств, не вошедших в другие пункты | 920 000 00 00 00 5 |
| 88 | Электрические лампы накаливания отработанные и брак | 923 101 00 01 99 5 |
| 89 | Осадок химводоочистки | 941 000 00 00 00 0 |
| 90 | Осадки при механической и биологической очистки сточных вод (мусор с решеток КНС) | 943 000 00 01 00 5 |
| 91 | Отходы (осадки) при промывке канализационных сетей | 947 000 00 00 00 0 |
| 92 | Отходы от водоэксплуатации (мусор с защитных решеток КНС) | 949 000 00 00 00 0 |
| 93 | Медицинские отходы | 971 000 00 00 00 0 |
| 94 | Прочие коммунальные отходы – зелень древесная, трава скошенная | 990 000 00 00 00 5 |

На полигоне разрешено размещение 2 групп отходов:

- отходы 4 класса опасности;

- отходы 5 класса опасности.

Промышленные предприятия, имеющие неутилизированные токсичные отходы 4 и 3 класса опасности, получают разрешение на их вывоз на полигон твердых бытовых отходов в местных санитарно-эпидемиологических станций и инспекции пожарной охраны.

Основное условие возможности приема промышленных отходов на полигон ТБО г. Стерлитамак – соблюдение санитарно-гигиенических требований по охране окружающей среды (атмосферного воздуха, почвы, грунтовых и поверхностных вод). Промышленные отходы, допускаемые для совместного складирования с твердыми бытовыми отходами, должны отвечать технологическим условиям: иметь влажность не более 85%, не быть взрывоопасными, самовоспламеняющимися, самовозгорающимися.

3.12 Действующие тарифы на услуги по вывозу и утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов

МУП «ССРСУ ДОР»

Данные по тарифам, используемым МУП «УК «Жилкомсервис». Данная организация осуществляет вывоз ТБО от населения муниципального сектора (адреса объектов жилищного фонда в Том 2. Приложение).

УК «ТЖХ»

Данные по тарифам, используемым УК «ТЖХ». Данная организация осуществляет вывоз ТБО от населения муниципального сектора (адреса объектов жилищного фонда в Том 2. Приложение).

ООО «Башжилиндустрия»:

- вывоз и размещение ТБО для населения – 1,19 руб./м2 (средневзвешенный тариф по МКД, утвердившим тариф УК);

- организация удаления ТБО для арендаторов (собственников нежилых помещений) – 234,25 руб./м3 с 01.01.2013 г.; 231,20 руб./м3 с 01.07.2013 г.

Согласно Приложению к постановлению Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам от 30 ноября 2012 года № 178 тарифы на услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов, оказываемые государственным унитарным предприятием «Табигат» Республики Башкортостан в городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостан представлены в таблице 35:

Таблица 35

| Показатели | Период действия тарифов |  |
| --- | --- | --- |
|  | с 1 января 2013 года по 30 июня 2013 года | с 1 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года |
| Экономически обоснованный тариф (без НДС) | 53,69 | 56,11 |
| Население (с НДС) | 52,65 | 58,08 |
| Бюджетные потребители (без НДС) | 72,47 | 69,59 |
| Прочие потребители (без НДС) | 72,47 | 69,59 |

3.13 Основные объекты утилизации жидких бытовых отходов

Канализационные насосные станции

При большой глубине заложения коллекторов и отсутствии возможности самотечного транспортирования сточных вод к очистным сооружениям канализационные сети оборудованы насосными станциями перекачки. На сегодняшний день имеется 13 канализационные насосные станции (КНС).

Очистные сооружения городской канализации

Система городской канализации является общесплавной, централизованной, разветвленной и охватывает все районы города Стерлитамак.

Отведение сточных вод города осуществляется в самотечно-напорном режиме на общегородские канализационные очистные сооружения ОАО «Каустик» и МУП «Межрайкоммунводоканал».

Очистные сооружения канализации расположены в промышленном районе северо-восточной части города Стерлитамак.

В состав очистных сооружений канализации МУП «Межрайкоммунводоканал» входят:

- очистные сооружения;

- иловые площадки: общей площадью 13825 м2, предназначены для складирования и естественного обезвоживания илового осадка;

- производственно вспомогательного здания с бытовыми помещениями: размером в плане 30 м х 12 м;

- площадки для складирования обезвоженного осадка: площадью 1385 м2;

- лаборатории: общей площадью 204 м2;

- насосной станции собственных нужд.

Очистные сооружения МУП «Межрайкоммунводоканал»

Биологические очистные сооружения города введены в эксплуатацию ГУП «СМЗ» -1991 году; переданы в хозяйственное ведение  МУП «МРКВК»- 2007 году.

Функции предприятия: подъём, транспортировка, обеззараживание  и  отвод сточных вод. На БОС города принимаются только хозяйственно-бытовые сточные воды города. Мощность и производительность очистных сооружений – 25 тыс.м3/сутки.

В состав биологических очистных сооружений входят следующие объекты:

- 2 песколовки: объемом 20 м 3, диаметром 3,5 м, глубиной 3,14 м;

- 2 песковые площадки: размером в плане 12 м х 12 м каждая;

- водоизмерительный лоток: протяженностью 6,5 м;

- блок емкостей для станции биологической очистки состоящий из:

- 4 первичных горизонтальных отстойников;

- 4 аэробных стабилизаторов;

- 4 аэротенков  однокоридорных с регенерацией активного ила;

- 4 вторичных горизонтальных отстойников;

- 2 контактных резервуаров;

- хлораторной;

Сточные воды поступают на биологические очистные сооружения водоотведения в приемные камеры, оборудованные решетками для задержки грубых примесей.

После сбора крупного мусора в специальные контейнеры, он  направляется на полигон ТБО г. Стерлитамак.

Далее сточные воды поступают на блоки емкости, разделённых на 2 секции, каждая из которых состоит из горизонтальных песколовок с круговым движением воды для удаления минеральных примесей (песка).

Песок удаляется из песколовок на песковые площадки, затем, после сушки, вывозится на полигон твердых бытовых отходов г. Стерлитамак.

Далее сточные воды проходят в четыре первичные горизонтальные отстойники, где оседаю взвешенные вещества.

Выпавший осадок перекачивается в минерализатор, а стоки направляются в сооружения биологической очистки (аэротенки) с системой мелкопузырчатой аэрации. Подача воздуха в аротенки обеспечивается воздуходувками, установленными в воздуходувной станции.

Затем сточные воды поступают в четыре горизонтальные вторичные отстойники радиального типа, где идет процесс осаждения активного ила.

Выпавший в отстойниках активный ил удаляется из приямков эрлифтами и направляется в четыре аэротенка однокоридорных с регенерацией активного ила (циркулирующий активный ил) и в аэробные минерализаторы (избыточный активный ил).

Минерализованный осадок и избыточный активный ил перекачивается на иловые карты для подсушивания, в течение 3 лет. Далее высушенный активный ил транспортируется на полигон ТБО г. Стерлитамак. Иловая вода собирается в насосной станции и перекачивается в голову сооружений.

Очищенная сточная вода после вторичных горизонтальных отстойников подвергается обеззараживанию установкой с раствором гипохлорита натрия (кальция). Далее поступает в самотечный коллектор выпуска очищенных сточных вод от БОС и далее по нему поступает в реку Белая. Коллектор работает постоянно и является самотечным.

Биологические очистные сооружения морально и физически изношены,  требуются реконструкция и модернизация.

Необходимость модернизации и реконструкции: расширение мощности БОС МУП «МРКВК» с доведением очистки до ПДК рыбохозяйственных водоемов.

Очистные сооружения ОАО «Каустик»

Технологический процесс очистки сточных вод БОС ОАО «Каустик» состоит из следующих стадий:

-механическая очистка хозяйственно - фекальных сточных вод;

-адсорбционная очистка промышленных сточных вод;

-нейтрализация промышленных сточных вод;

-механическая очистка промышленных сточных вод;

-смешение механически очищенных хозяйственно фекальных и промышленных стоков;

-биологическая очистка смешанных сточных вод на аэротенках;

-обеззараживание сточных вод.

Информация об эффективности работы очистных сооружений города представлена ниже.

Эффективность работы очистных сооружений в 2011 году

Таблица 36

| Вид очистных сооружений | Кол-во ОС на учете | В эксплуатации |  | В том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | работают нормативно | работают в проектном режиме |  | работают неэффективно |
| Всего со сбросом в окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |
| Механические | 9 | 7 | 3 |  |  | 7 | 4 |
| Биологические | 3 | 3 | 1 |  |  | 2 | 2 |
| Физико-химические | - | - | - |  |  | - | - |
| Итого: | 12 | 10 | 4 |  |  | 9 | 6 |
| В том числе со сбросом в поверхностные водные объекты |  |  |  |  |  |  |  |
| Механические | 9 | 7 | 3 |  |  | 7 | 4 |
| Биологические | 3 | 3 | 1 |  |  | 2 | 2 |
| Физико-химические | - | - | - |  |  | - | - |
| Итого: | 12 | 10 | 4 |  |  | 9 | 6 |

Одной из причин неэффективной работы очистных сооружений является недостаточная локальная очистка сбрасываемых сточных вод в городской коллектор промышленными предприятиями.  Сточные воды после полной биологической очистки и обеззараживания сбрасываются в р. Белая. Тип выпуска береговой.

Общий объем сброшенных сточных вод за 2012 г.- 7792,44 тыс.м3. Качество сброшенных сточных вод – нормативно-очищенные. Карта-схема места расположения БОС прилагаются в Том 2. Приложение.

3.14 Система сбора, транспортирования и обезвреживания медицинских отходов учреждений ЛПУ, образующихся на территории города

Особую опасность для здоровья настоящего и будущих поколений представляют медицинские отходы (отходы лечебно-профилактических учреждений). С 1995 года количество медицинских отходов на каждого больного выросло в два раза, в связи с изменениями в технологии производства медицинских препаратов и медицинского инструментария в сторону увеличения доли пластмасс и одноразовых изделий.

При рассмотрении вопросов, связанных с проблемой медицинских отходов, необходимо учитывать не только опасность, которую они представляют для здоровья пациентов и персонала, но и их потенциальную опасность для окружающей среды и здоровья людей вне учреждений здравоохранения.

Федеральные законы РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ и СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений» вместе с многочисленными постановлениями Правительства РФ, приказами МПР России и санитарными правилами и нормами МЗ РФ позволили добиться существенного прогресса в области обращения с медицинскими отходами в частности.

В тоже время ряд важнейших вопросов безопасного обращения с медицинскими отходами остается нерешенным и даже не обеспеченным нормативными актами. Медицинские отходы не могут быть отнесены в полной мере и к отходам производства, так как обращение с медицинскими отходами идет на принципиально другой основе. Требование к отходам производства: минимизация отходов и рециклинг. По отношению к медицинским отходам уменьшение количества отходов - признак ухудшения качества оказываемой медицинской помощи. Чем меньше гигиенических средств, шовно-перевязочного материала, устройств, характеризующих высокие технологии, тем меньше будет и отходов.

В соответствии с СанПиН 2.1.7.728-99 под отходами ЛПУ понимаются все виды отходов, образующиеся в: больницах (общегородских, клинических, специализированных, ведомственных, в составе научно-исследовательских, учебных институтов), поликлиниках, (т.ч. взрослых, детских, стоматологических), диспансерах, станциях скорой медицинской помощи, станциях переливания крови, учреждениях длительного ухода за больными, научно-исследовательских институтах и учебных заведениях медицинского профиля, ветеринарных лечебницах, аптеках, фармацевтических производствах, оздоровительных учреждениях (санаториях, профилакториях, домах отдыха, пансионатах), санаторно-профилактических учреждениях, учреждениях судебно-медицинской экспертизы, медицинских лабораториях, частных предприятиях по оказанию медицинской помощи.

ЛПУ вне зависимости его профиля и коечной мощности в результате своей деятельности образует различные по компонентному составу и степени опасности отходы. Большая часть (до 85%) отходов ЛПУ не представляют опасности и вполне могут быть отнесены к ТБО. В тоже время, существенная часть этих отходов (15% и более) представляет серьезную реальную опасность, как для медицинского персонала, так и для окружающей среды.

Все отходы ЛПУ разделяются по степени их эпидемиологической, токсикологической и радиационной опасности на пять классов опасности.

Класс А. Неопасные отходы ЛПУ. К ним относятся: отходы, не имеющие контакта с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными больницами, нетоксичные отходы; пищевые отходы всех подразделений ЛПУ кроме инфекционных; мебель, инвентарь, неисправное диагностическое оборудование, не содержащие токсичных элементов; неинфицированная бумага, смет, строительный мусор и т.д.

Отходы класса А образуются в следующих структурных подразделениях:

- палаты отделений (кроме инфекционных, кожно-венерологических, фтизиатрических, микологичесих) ЛПУ;

- административно-хозяйственные помещения ЛПУ;

- центральные пищеблоки, буфеты отделений (кроме инфекционных, кожно-венерологических, фтизиатрических, микологичесих);

- внекорпусной территории ЛПУ.

Отходы класса А могут быть отнесены к ТБО.

Класс Б. Опасные (рискованные) отходы ЛПУ. К ним относятся: потенциально инфицированные отходы, материалы и инструменты, загрязненные выделениями, в т.ч. кровью; выделения пациентов; патологоанатомические отходы; органические операционные отходы, все отходы из инфекционных отделений (в т.ч. пищевые); отходы из микробиологических лабораторий, работающих с микроорганизмами 3-4 групп патогенности; биологические отходы вивариев.

Отходы класса Б образуются в следующих структурных подразделениях:

- операционные;

- реанимационные;

- процедурные, перевязочные и другие манипуляционно-диагностические помещения ЛПУ;

- инфекционные, кожно-венерологические отделения ЛПУ;

- медицинские и патологоанатомические лаборатории;

- лаборатории, работающие с микроорганизмами 3-4 групп патогенности;

-виварии, ветеринарные лечебницы.

Класс В. Чрезвычайно опасные отходы ЛПУ. К ним относятся: материалы, контактирующие с больными особо опасными инфекциями; отходы из лабораторий, работающих с микроорганизмами 1-4 групп патогенности; отходы фтизиатрических и микологических больниц; отходы от пациентов с анаэробной инфекцией.

Отходы класса В образуются в следующих структурных подразделениях:

- подразделения для пациентов с особо опасными и карантинными инфекциями;

- лаборатории, работающие с микроорганизмами 1-4 групп патогенности;

- фтизиатрические и микологические клиники.

Класс Г. Отходы ЛПУ, по составу близкие к промышленным. К ним относятся: просроченные лекарственные средства; отходы от лекарственных и диагностических препаратов; дезсредства, не подлежащие к использованию с истекшим сроком годности; цитостатикие другие химические препараты; ртутьсодержащие предметы, приборы и оборудование.

Отходы класса Г образуются в следующих структурных подразделениях:

- диагностические подразделения;

- отделения химиотерапии;

- патологоанатомические отделения;

- фармацевтические цехи, аптеки, склады;

- химические лаборатории;

- административно-хозяйственные помещения.

Класс Д. Радиоактивные отходы ЛПУ. К ним относятся все виды отходов, содержащие радиоактивные компоненты.

Отходы класса Д образуются в следующих структурных подразделениях:

- диагностические лаборатории;

- радиоизотопные лаборатории и рентгеновские кабинеты.

Для организации обращения с отходами и повседневного контроля в ЛПУ приказом руководителя учреждения назначается ответственный специалист (эпидемиолог, главная медсестра, зам. главного врача по техническим вопросам), который обязан пройти обучение в специализированном центре по обращению с отходами и получить свидетельство (сертификат) установленного образца на право организации работ по обращению с опасными отходами. Руководителем ЛПУ по согласованию с ТО ТУ Роспотребнадзором, утверждается инструкция, устанавливающая правила обращения с отходами и персональную ответственность сотрудников, схема удаления отходов, включающая сведения: о качественном и количественном составе отходов, местах для установки и вида емкостей для сбора отходов, местах промежуточного хранения отходов, о расходах на сбор, транспортирование и удаление отходов. Одновременно необходимо организовать обучение по всем вопросам управления отходами со всем персоналом больницы. Наглядность информации обеспечивается с помощью плакатов и т.п., которые вывешиваются по всему ЛПУ.

Для решения проблемы, связанной с безопасным обращением с медицинскими отходами, деятельность в данной области должна соответствовать требованиям СанПиН 2.1.7.728-99:

- подробное изучение структуры отходов;

- определение объемов их накопления;

- определение класса опасности медицинских отходов;

- разработка принципов сбора, хранения, сортировки отходов;

- создание новых технологий по переработке медицинских отходов, не оказывающих вредного влияния на окружающую среду;

- проведение оценки с гигиенических позиций условий труда и техники безопасности на рабочих местах, эффективности очистных сооружений, установки для сжигания отходов.

Правила сбора, хранения и удаления всех видов медицинских отходов (отходов ЛПУ) определяется санитарными правилами и нормами СанПиНа 2.1.7.728-99. ЛПУ должны ставить перед собой цель сбора инфекционных отходов без загрязнения других классов отходов. Это требует системы идентификации и разделения отходов на месте их образования.

ЛПУ должны осуществлять идентификацию и сортировку отходов.

Идентификация позволяет оценить как класс, так и количество образуемых в ЛПУ отходов.

Цель идентификации:

- дифференцировать классы отходов;

- определить количество отходов;

- определить места образования отходов.

В каждом ЛПУ города, руководителем из имеющегося персонала необходимо назначить ответственное лицо за сбор отходов, прошедшее предварительное обучение. Данное лицо осуществляет контроль за обращением с отходами (сортировкой и сбором медицинских отходов).

Сортировка отходов является ключом в любой схеме управления отходами. Сортировка отходов должна производиться в месте образования отходов. Если инфицированные отходы, которые в общей массе составляют небольшую часть, будут смешаны с другими медицинскими отходами, то всю массу отходов необходимо будет обрабатывать как инфицированные отходы. Сортировка отходов состоит из разделения различных потоков отходов, основанного на типе обработки и практике удаления. Отходы каждого класса должны собираться в отдельные емкости.

Сбор отходов класса А осуществляется в многоразовые емкости или одноразовые пакеты. Одноразовые пакеты располагаются на специальных тележках или внутри многоразовых баков. Заполненные многоразовые емкости или одноразовые пакеты доставляются к местам установки межкорпусных контейнеров и перегружаются в контейнеры, предназначенные для сбора отходов данного класса. Многоразовая тара после сбора и опорожнения подвергается мытью и дезинфекции. Крупногабаритные отходы данного класса собираются в специальные бункеры для крупногабаритных отходов. Поверхности и агрегаты крупногабаритных отходов, имеющие контакт с инфицированным материалом или больными, подвергаются обязательной дезинфекции. Пакеты для сбора отходов класса А должны иметь белую окраску. Конструкция многоразовых баков для сбора отходов класса А и установки одноразовых пакетов предусматривает крышку, а также колеса и ручку для удобного транспортирования.

Отходы класса Б и В подвергаются обязательной дезинфекции перед сбором в одноразовую упаковку непосредственно на местах первичного сбора отходов методом погружения в дезинфицирующий раствор, подготовленный в специально выделенной для этой цели емкости. Для дезинфекции используют зарегистрированные Минздравсоцразвития и рекомендованные к применению в медицинских учреждениях дезинфицирующие средства в концентрациях и времени экспозиции, указанных в пределах медицинского подразделения, где образуются отходы данного класса. Например, для химической дезинфекции отходов класса Б использую Лизоформин 3000, Клиндезин-Специаль, Алмироль, Клиндезин-Окси, Клиндезин 3000, Хлормисепт-Р. Дезинфекция является дешевым способом обработки медицинских отходов.

Однако следует помнить, что медицинские отходы, которые прошли химическую дезинфекцию, все равно должны рассматриваться как опасные, пока не будет проведено тщательное бактериологическое исследование, которое покажет, что дезинфекция была полной.

Отходы классов Б и В после дезинфекции раздельно собираются в одноразовую герметичную упаковку емкостью 15 кг. Пакеты класса Б имеют желтую окраску, класса В – красную.

Одноразовые емкости (пакеты, баки) с отходами классов Б и В маркируются надписью «Опасные отходы. Класс Б» и «Чрезвычайно опасные отходы. Класс В» соответственно, с нанесением кода подразделения ЛПУ, названия учреждения, даты и фамилии ответственного за сбор отходов лица.

Мягкая упаковка закрепляется на специальных стойках (тележках). После заполнения пакета примерно на ¾, чтобы не допустить просыпания отходов, из него удаляется воздух, и сотрудник, ответственный за сбор отходов в данном медицинском подразделении, осуществляет его герметизацию. Удаление воздуха и герметизация одноразового пакета производится в марлевой повязке и резиновых перчатках.

Органические отходы класса Б, образующиеся в операционных, лабораториях, микробиологические культуры и штаммы, вакцины, вирусологический опасный материал после дезинфекции собираются в одноразовую твердую герметичную упаковку. Сбор острого инструментария (иглы, перья) необходимо производить с осторожностью, так как большинство несчастных случаев с острыми предметами случается в период между их использованием и удалением. Измельчают через дробилку иглы и перчатки для предотвращения повторного использования. Например, для измельчения пластиковых медицинских отходов предлагается использовать роторную дробилку «Бобер» ST 400. Предлагаемая к применению дробилка имеет ряд достоинств:

- Ножи дробилки изготавливаются из высококачественной инструментальной стали. Очень прочные, имеют очень большой срок службы, их расположение можно регулировать и при необходимости многократно затачивать.

- Дробилка оборудована подшипниками, несущими большую нагрузку и камерой дробления с двойным слоем шумопоглощающей изоляции.

- Корпус дробилки не изнашивается из-за вибрации и воздействия обрабатываемого сырья даже после очень длительного срока эксплуатации.

- Конструкция дробилки обеспечивает легкий доступ к фильтрующей сетке и ножам ротора, а также имеет предохраняющий рычаг для безопасной фиксации лезвий во время чистки или наладки.

- Электродвигатель оборудован устройством, предотвращающим его перегрузку и системой защиты, связанной с электропитанием, что гарантирует безопасность.

После измельчения отходы подвергаются дезинфекции или автоклавированию. Отходы отдельно от других видов помещаются в одноразовую твердую герметичную упаковку.

Микробиологические культуры и штаммы, вакцины, относящиеся к классу В, должны тоже собираться в одноразовую твердую герметичную упаковку.

В установленных местах загерметизированные одноразовые емкости (баки, пакеты) помещаются в межкорпусные контейнеры, предназначенные для сбора отходов класса Б и отдельно класса В.

Класс опасности каждого вида отходов класса Г определяют согласно Федеральному классификационному каталогу отходов (ФККО), утвержденного Приказом МПР России от 02.12.2002 г. № 786. ФККО классифицирует отходы по происхождению, агрегатному состоянию и опасности. В ФККО используется термин «Медицинские отходы (отходы ЛПУ)» код раздела 97000000 00 00 0. Медицинские отходы относятся к 1-5 классам опасности.

Ртутьсодержащие отходы (1-го класса опасности) собирают в закрытые герметичные емкости. После заполнения емкости герметизируются и хранятся во вспомогательных помещениях. Затем отходы вывозятся на обезвреживание специализированными предприятиями на договорных условиях.

Отходы, относящиеся ко 2 - 3 классам опасности собирают и упаковывают в твердую упаковку, к 4 классу – в мягкую.

Контейнеры для сбора отходов класса А, Б, Г располагаются на открытой площадке или в изолированном помещении медицинского корпуса. Контейнеры для сбора отходов класса В располагаются в изолированном помещении медицинского корпуса. К изолированным помещениям для сбора отходов предъявляются специальные требования, которые указаны в СанПиН 2.1.7.728-99. Хранение контейнеров с отходами класса В совместно с контейнерами отходов классов А, Б, Г недопустимо. Открытая площадка для установки контейнеров должна иметь асфальтированную поверхность и удобный подъезд для автотранспорта и проведения погрузочно-разгрузочных работ. Открытые площадки должны располагаться не менее чем в 25 метрах от лечебных корпусов и не менее чем в 100 метрах от пищеблоков.

Отходы классов А, Б, В допускается хранить не более 1 суток в естественных условиях, более суток при температуре не выше 5°С. При транспортировании отходов класса А разрешается применение автотранспорта, используемого для перевозки твердых бытовых отходов. Транспортирование отходов класса Б и В вне территории ЛПУ допускается только в закрытых кузовах специально применяемых для этих целей машин. Такое транспортное средство представляет собой обычный грузовой автомобиль с крытым кузовом, который отделен от кабины. Внутренняя отделка кузова должна быть идеально гладкой (для успешной дезинфекции). Контейнер в кузов поднимают автоматически.

Сбор, хранение, удаление отходов класса Д должно осуществляться в соответствии с требованиями правил работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений, нормами радиационной безопасности и других действующих нормативных документов, которые регламентируют обращение с радиоактивными веществами.

Порядок дезинфекции многоразового инвентаря при обращении с отходами ЛПУ

Для дезинфекции следует использовать зарегистрированные Минздравом России и рекомендованные к применению в медицинских учреждениях дезинфицирующие средства в концентрациях и экспозиции, указанных в соответствующих рекомендациях по их использованию.

Дезинфекция многоразовых баков (мини-контейнеров) для отходов класс А производится ежедневно силами лечебно-профилактического учреждения.

Дезинфекцию многоразовых контейнеров для сбора отходов классов Б и В производит в местах разгрузки организация, вывозящая ОМО на сжигание: перед загрузкой ОМО в установку для сжигания отходов, оператор снимает крышки с многоразовых контейнеров и выгружает содержимое в загрузочное устройство вместе с одноразовой упаковкой. Многоразовые контейнеры после разгрузки обрабатывают дезраствором, моют и складируют в помещении для хранения чистых контейнеров.

3.14.1 Обезвреживание медицинских отходов

Выбор оптимальной технологии обезвреживания медицинских отходов (отходов ЛПУ) базируется на основе анализа следующих критериев:

- эпидемиологическая (биологическая) безопасность (степень обезвреживания исходных эпидемиологически опасных компонентов отходов ЛПУ и их остаточная концентрация в газообразных выбросах и твердых или жидких остатках процесса обезвреживания отходов);

- химическая безопасность (степень обезвреживания исходных токсичных компонентов и их остаточная концентрация в газообразных выбросах и твердых или жидких остатках процесса обезвреживания отходов);

- степень отработанности технологического оборудования (наличие лабораторного, опытного, демонстрационного или промышленного образца и практический опыт);

- сложность оборудования (ремонтопригодность, простота его обслуживания, эксплуатационная надежность, ресурс);

- универсальность.

Необходимое условие сравнительного анализа технологий - обязательное выполнение нормативных требований, соблюдение эпидемиологической и химической безопасности (требуемой степени эффективности разрушения и обезвреживания и остаточной концентрации токсичных химических и эпидемиологических опасных ингредиентов в газообразных, твердых и жидких остатках процесса).

При обеспечении условий полного обезвреживания отходов ЛПУ выбор оптимальной технологии и оборудования осуществляется по критерию экономической эффективности (удельному расходу электроэнергии, дополнительного топлива, расходу реагентов, т.е. эксплуатационным расходам и капитальным затратам).

Существует два основных требования, без учета которых не разрабатывается ни одна система для обезвреживания и уничтожения отходов. Это, во-первых, невозможность их повторного использования и, во-вторых, их надежная дезинфекция. Выполнение первого условия предполагает изменение внешнего вида того или иного отработанного материала, подлежащего уничтожению. Особую проблему здесь представляют такие предметы как иглы, скальпели, предметные стекла, лабораторная посуда - чрезвычайно опасные в плане травматизма и распространения инфекции. Поэтому для этой категории отходов важно не только изменение внешнего вида, но и уничтожение с тем, чтобы они перестали быть опасными для окружающих.

Методы обезвреживания медицинских отходов можно разделить на две группы.

# Ликвидационные методы:

- захоронение (на специальном полигоне, без обеззараживания);

- обеззараживание химическими или физическими методами и складирование на полигонах ТБО;

- сжигание с последующим захоронением остатков от сжигания.

Для ликвидационных методов характерно значительное влияние на окружающую среду.

Утилизационные методы (использование в качестве вторичного сырья):

- люминесцентных ламп, термометров;

- фиксажного раствора, проявителя, рентгеновской пленки;

- полимерных одноразовых изделий;

- металлических изделий;

- пищевых отходов;

- бумаги, картона.

Утилизационные методы, помимо экономических целей, направлены на ограничение неблагоприятного влияния деятельности человека на окружающую среду.

Химическое обеззараживание или дезинфекция отходов ЛПУ должны осуществляться в местах их образования с применением зарегистрированных дезинфицирующих средств в концентрациях и при времени экспозиции, указанных для вируса гепатита В и микробактерий туберкулеза.

Химическая дезинфекция опасных (рискованных) отходов имеет следующие недостатки, которые заставляют относиться к этому методу как к временному, т.е. до перехода на более экологически благоприятные технологии:

- нет достоверных данных, что факт дезинфекции состоялся;

- после завершения процесса обеззараживания необходимо провести исследования для определения эпидемиологической и химической безопасности медицинских отходов в соответствии с программой производственного контроля;

- не возможно избежать разбора одноразовых изделий медицинского назначения и пересыпания отходов из одной емкости в другую;

- нет возможности продезинфицировать одноразовый «безопасный» медицинский инструментарий;

- широкое использование рабочих растворов дезинфектантов с высокими концентрациями действующего вещества неблагоприятно сказываются на здоровье медицинского персонала.

Сжигание - один из эффективных способов переработки отходов. Оно должно проводиться при температуре выше 800 0С, если в поток опасных медицинских отходов не включены биологические отходы (части тел), и при температуре выше 1000 0С при включении биологических отходов. Устройства для сжигания опасных медицинских отходов должны проектироваться в соответствии с действующими правилами и нормами на установки сжигания, а также нормативами по выбросам в атмосферу от промышленных источников.

3.15 Система управления отраслью строительных отходов г. Стерлитамак

Строительные отходы в ГО г. Стерлитамак образуются при новом строительстве, сносе и реконструкции зданий и сооружений, при производстве строительных материалов, деталей и конструкций, ремонте и модернизации.

При сносе, реконструкции и новом строительстве образуются следующие виды отходов:

| - бетон и железобетон; | - использованная тара бумажная загрязненная; |
| --- | --- |
| - битум (мастика); | - керамическая плита (бой); |
| - асбест; | - зола; |
| - кирпич (бой) | - лакокрасочные (разные) ; |
| - использованная минеральная вата; | - отработанный шлак; |
| - рубероид; | - тара металлическая; |
| - лом черных металлов; | - стеклобой; |
| - сколы асфальта; | - использованный санитарно-технический фаянс; |
| - керамзитобетон; | - макулатура (в том числе оргалит); |
| - древесина; | - отработанный раствор цементно-известковый; |
| - линолеум (обрезь); | - асбошифер (бой). |

Преобладающий вид строительных отходов в городе Стерлитамак - замусоренный грунт, асфальт, каменные материалы, кирпич бетон и железобетон, древесина, керамическая плитка, картон, бумага и т.д.

Схемой очистки города от строительных отходов предусматривается переработка части отходов во вторичное сырье и вывоз на полигон ТБО г. Стерлитамак, для захоронения той части строительных отходов, которая не может быть использованная как вторичный строительный материал.

На полигон ТБО города принимают отходы, относящиеся к IV классу опасности, согласно нормативным документам без ограничения. Их используют в качестве изолирующего материала. В основном это строительный мусор, за исключением крупногабаритных и крупнообломочных. Основное условие возможности приема строительных отходов на полигон ТБО - соблюдение санитарно-гигиенических требований по охране окружающей среды (атмосферного воздуха, почвы, грунтовых и поверхностных вод).

Для переработки строительных отходов может применяться традиционное дробильно-сортировочное оборудование или шредеры – измельчители.

Сам процесс дробления и сортировки представляет собой целый комплекс технологических операций и включает: прием исходного материала, предварительную подготовку для переработки, предварительную сортировку с отбором мелкой фракции и эвакуацией ее из   технологического   процесса, сам процесс дробления, транспортирование на участок складирования или на последующее грохочение, извлечение металлических включений. Дробильно-сортировочные комплексы вообще и для переработки строительных отходов в частности могут быть выполнены как в виде стационарных технологических линий, так и в виде мобильных или транспортируемых агрегатов на едином шасси.

Результатом переработки строительных материалов является, получение гравийно-песчаных смесей, гравия, щебня, арматуры, используемых в качестве обратной засыпки пазух котлованов, строительстве дорог и проездов.

3.16 Сбор и утилизация биологических отходов

Биологическими отходами являются трупы животных и птиц; аборти-рованные и мертворожденные плоды; ветеринарные конфискаты (мясо, рыба, другая продукция животного происхождения), выявленные после ветеринар-но-санитарной экспертизы на убойных пунктах, хладобойнях, в мясо-, рыбо-перерабатывающих организациях, рынках, организациях торговли.

На сегодняшний день утилизация биологических отходов  ГО город Стерлитамак производится в скотомогильники, месторасположение: на территории СНТ «Южное» и «Заашкадарье».

Скотомогильник - место для долговременного захоронения трупов сельскохозяйственных и домашних животных, павших от эпизоотии или за-битых в порядке предупреждения еѐ распространения.

Биотермическая яма – это сооружение для обезвреживания трупов животных (кроме погибших от сибирской язвы). Построенная по типовому проекту с разрешения ветеринарной инспекции, на сухом возвышенном месте с низким уровнем грунтовых вод на расстоянии не менее 1 км от населённых пунктов, водоёмов, колодцев и скотопрогонов. Стены выложены водонепроницаемым материалом (кирпичом), дно - бетоном. Стены биотермической ямы выведены выше уровня земли на 20 см, при этом саму яму плотно закрывают двумя крышками с замками. Сооружен вытяжной канал с навесом для защиты от осадков. Через 20 суток после загрузки трупами температура в камере поднимается до 65° С. Процесс разложения трупов заканчивается за 35-40 суток с образованием однородного, не имеющего запаха компоста. Биотермические ямы имеют значительное преимущество перед скотомогильниками, т.к. обеспечивают быструю гибель многих микробов. Объем биотермической ямы 60 м3.

Рекомендации по дальнейшей утилизации биологических отходов: приобретение крематора, объем загрузки 500 кг.

Использование оборудования данного типа позволяет снизить негативное воздействие на окружающую среду города Стерлитамак от потенциальных очагов загрязнения, таких как скотомогильники.

Данная установка имеет санитарно-защитную зону – 500 м, так как класс опасности  II (в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200).

Размещение данного объекта следует согласовать с органами архитектуры и градостроительства города.

Крематоры – установки для термического уничтожения биологических отходов. Предназначен для сжигания биологической массы, во избежание распространения какой – либо инфекции. Крематор представляет собой круглую печь, внутри которой располагаются колосники. Также имеется два поддувала, одна дверца для горелки, один загрузочный люк и дымоходная труба. Загрузочный люк открывается руками оператора и фиксируется при помощи страховочной цепи, во избежание самопроизвольного закрывания. Работает крематор на жидком (дизельное топливо) и газообразном (природный газ, сжиженный газ, пропан, бутан, метан) топливе.

Для работы на жидком и газообразном топливе крематор оснащен экономичной горелкой Итальянского производства фирмы LANBORJHINI.

Мощность горелки регулируется до 160 кВт, КПД=97%. Присоединяется к сети переменного напряжения 220В. Максимальная масса загружаемого биоматериала крематоров ТП обозначается в названии крематора цифрой.

Расход дизельного топлива 5-10 кг/час (газа 8-16 м3) при непрерывной работе горелки на практике в разы меньше т.к. биоматериал при определённой температуре начинает гореть без горелки (зависит от состава продуктов).

По данному предложению подобранно два вида крематоров: ТП 500 ЭД и ТП 500 ЭГ.

Буквы в обозначении крематора означают: Т – трупосжигательная , П – печь, Э – экономичная, Д – дизельная , Г - газовая . Цифры обозначают максимальную загрузку крематора в килограммах.

Основные параметры предложенных крематоров

Таблица 37

| Наименование параметра | ТП 500 ЭД | ТП 500 ЭГ |
| --- | --- | --- |
| Максимальная загрузка, кг | 500 | 500 |
| Мощность сгорания, кг/ч | 50-80 | 50-80 |
| Температура горения, С | 750-900 | 750-900 |
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 | 1 |
| Масса, кг | 1960 | 1960 |
| Ширина, мм | 1420 | 1420 |
| Высота, мм | 1900 | 1900 |
| Длина, мм | 2000 | 2000 |

3.17 Объемы работ по сбору и вывозу отходов

Вывезенные отходы за 2012 год

Таблица 38

| Наименование отходов | Объем вывезенных отходов |
| --- | --- |
| I класс опасности (ртутные лампы) | 114 580 шт. |
| опилки и стружки древесные, загрязненные минеральными маслами (содержание масел 15% и более) | 0,395 т |
| обтирочный материал, загрязненный маслами (4кл) | 15,628 т |
| обтирочный материал, загрязненный маслами (3кл) | 10,998 т |
| фильтры автомобильные, загрязненные маслами отработанные | 0,669 т |
| IV класс опасности (твердые коммунальные отходы) | 69 336,3338 т |
| V класс опасности (твердые коммунальные отходы) | 28 061,0472 т |

3.18 Предложения по совершенствованию системы учета отходов на этапах от образования до захоронения

На этапе образования очень трудно вести систему учета отходов, т.к. в мусорные контейнеры, предназначенные для жилого фонда, часто попадают отходы от объектов инфраструктуры и предприятий.

Этап образования отходов:

-жилой фонд;

-объекты инфраструктуры;

-промышленные предприятия.

На этапе транспортировки отходов контролировать и учитывать объем проще, т.к. всегда можно отследить какое количество контейнеров с той или иной площадки было вывезено. Для этого можно применить специализированные программы, с помощью которых можно контролировать движение мусоровозов, их наполняемость, время работы и т.д.  Так же появление данных программ обусловлено требованиями законодательства РФ.

(Постановление Правительства РФ от 25 августа 2008 г. N 641 «Об оснащении транспортных, технических средств и систем аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS»)

- Система мониторинга автотранспорта «Автодиспетчер» имеет                  следующие функции:

1. Планирование передвижения транспортных средств;

2. Отслеживание реального перемещения транспортных средств;

3. Анализ и статистика использования транспортных средств;

Отображение информации:

- о прохождении маршрута;

- об отклонениях от заданного маршрута;

- о запланированных остановках и точках погрузки/разгрузки

в графическом и табличном виде.

4. Расчет технико-экономических показателей:

- пробег транспортных средств за указанный период;

- расход топлива транспортных средств за указанный период;

- выход автотранспорта на линию за указанный период.

В детальном отчете мы можем увидеть следующую информацию:

- время выхода транспортного средства, на линию;

- ФИО водителя;

- перечень контейнерных площадок, которые должны быть вывезены за смену (или уже вывезенных);

- время прибытия на контейнерную площадку (на МСЛ, полигон ТБО);

- время убытия с контейнерной площадки;

- пройденное расстояние ТС за смену;

- объем отходов собранных (выгруженных).

Выбрав ТС, на карте высвечивается маршрут его движения. После проведения погрузочных работ на контейнерных площадках цвет участка автоматически изменяется.

Пример обозначения пройденного маршрута и мест включения             оборудования

Пример цветового решения уборки контейнерных площадок

Красным - обозначены контейнерные площадки, с которых на данный момент времени не забрали мусор.

Зеленым - обозначены контейнерные площадки, с которых был вывезен мусор, автомобилем, закрепленным за данной контейнерной площадкой.

Желтым - обозначены контейнерные площадки, с которых был вывезен мусор, автомобилем, не закрепленным за данной контейнерной площадкой.

Синим - обозначены контейнерные площадки, мусор с которых в настоящий день не вывозится.

Этап сбора  и транспортировки отходов

- предприятия транспортировщики;

- промышленные предприятия (самовывоз отходов);

- приемные пункты.

Гораздо проще определить объем ТБО поступивших на полигон, даже в отсутствие весового контроля, так как всегда видно какая машина заехала на разгрузку и какой объем она перевозит.

Рассмотрим вариант учета ТБО на полигоне с весовым контролем и использованием специализированных программ

Система распознает машины на контрольных точках по меткам и картам: спецавтранспорт, занятый на работах по вывозу отходов на полигон ТБО, учитывается по  меткам, а водители - по  картам. Метка крепится на борт автомобиля, а карточка выдается на руки водителю.

Устанавливается несколько контрольных точек. Это Въезд (там осуществляется регистрация транспорта), взвешивание Брутто, взвешивание Тара, Выезд.

Все машины, которые проходят через контрольные точки полигона, обязательно идентифицируются с помощью средств радиочастотной идентификации.

Обычно прием ТБО осуществляется путем прохождения через все контрольные точки. Вначале это въезд, затем взвешивание брутто и выгрузка мусора. Для дальнейшего использования отходов предусмотрено несколько вариантов. Это может быть своего рода захоронение мусора, а также его переработка (если в наличии есть завод по переработке ТБО).

Вся итоговая информация по каждому завершенном рейсу спецавтотранспорта хранится в специальном журнале. Там можно посмотреть не только номер автомобиля, фамилию водителя и время въезда и выезда с полигона, но и количество (объем, массу) ввезенных ТБО и время нахождения машины на полигоне.

Однако учет мусора предполагает не только эти данные, но и информацию, от кого был привезен груз (то есть о контрагенте). Все эти сведения не просто хранятся в системе, а у вас есть возможность вывести их на печать.

Это очень удобно с точки зрения бухгалтерского учета, поскольку распечатать можно абсолютно любую форму – путевой лист, Журнал учета рейсов спецавтотранспорта, Журнал регистрации приемки ТБО самовывозом и другие. Помимо таких первичных форм, в системе имеется возможность делать обобщенные отчеты, без которых правильный учет ТБО невозможен. Это специальные Ведомости движения наряд-заказов, в которых отражаются сведения о плановом и фактическом объеме вывоза мусора от Контрагента, работающего на условии самовывоза, здесь же показываются входящие и исходящие остатки, отслеживается дебиторская и кредиторская задолженность.

Этап утилизации

-полигон ТБО при существующей системе сбора, транспортировки  и утилизации отходов предлагается  проводить ежеквартальные (ежемесячные)  сверки между:

полигон     -    объекты инфраструктуры;

полигон     -   промышленные предприятия;

полигон     -   предприятия транспортировщики;

предприятия транспортировщики -  объекты инфраструктуры;

предприятия транспортировщики  -  жилой фонд.

Результаты сверок предоставлять в отдел охраны окружающей среды и природопользования администрации ГО

Современная комплексная система управления твердыми бытовыми отходами должна охватывать всю технологическую цепь от сбора ТБО до сортировки и захоронения неутильной части отходов.

Для того чтобы кардинально изменить ситуацию требуется долгосрочное программно-целевое финансирование с привлечением внешних инвестиций, так как муниципальные бюджеты не располагают  необходимыми средствами, а платежи населения едва покрывают текущие расходы.