4 Твердые бытовые отходы. Организация, сбор и удаление

Основной задачей этого раздела является определение методов сбора и вывоза отходов, образующихся на всей территории городского округа г. Стерлитамак, а также количества необходимого спецавтотранспорта для обеспечения регулярного и эффективного их вывоза.

Наиболее оптимальным способом достижения этого, если говорить о затратах, будет развитие существующей системы путем улучшения практики работы, как например:

- введение системы селективного сбора утильных фракций ТБО;

- покупка современных контейнеров со съёмными крышками;

- установка новых контейнерных площадок;

- использование машин нового типа и модернизация имеющихся;

- ведение системы учета ТБО от момента образования до момента утилизации.

Отходы, которые образуются на малых предприятиях (в магазинах, киосках, кафе, т.д.), в учреждениях и школах предлагается сортировать на месте их образования, вторсырье передавать на приемные пункты, а оставшиеся по прежнему будут собираться, перевозиться, сортироваться и размещаться наряду с отходами населения.

Отходы больниц, которые не представляют риск, будут собираться наряду с бытовыми отходами. Однако отходы, представляющие риск, подлежат раздельному сбору, обезвреживанию и уничтожению на специальных установках.

Ответственность за отходы, образуемые от коммерческих и промышленных предприятий, лежит на их производителе, который должен предпринять необходимые меры для безопасного обращения с ними.

Организация рациональной системы сбора, временного хранения, регулярного вывоза твердых бытовых отходов и уборки территорий должна удовлетворять требованиям СанПиН 42-128-4690-88 и Правилами предоставления услуг по вывозу твердых бытовых отходов.

Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов (в том числе пищевых отходов из жилых и отходов общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания и культурно-бытового назначения; уличного мусора и смета и других бытовых отходов, скапливающихся на территории населенного пункта) в соответствии с Генеральной схемой очистки территории.

Согласно санитарным и технологическим нормам и правилам, для организации работ по санитарному благоустройству, сбор и удаление бытовых отходов предлагается осуществлять по планово-регулярной системе с концентрацией всех средств на базе коммунальных предприятий в сроки, предусмотренные санитарными правилами, по утвержденным графикам.

Договоры на удаление бытовых отходов с жилищными и другими организациями, подлежащими обслуживанию по данной системе, заключаются ежегодно или автоматически пролонгируются, если ни одна из сторон в установленный договором срок не заявит о прекращении своих обязательств по существующему договору. Договор должен определять отношения сторон по обращению с ТБО.

При планово-регулярной системе объем работ по удалению бытовых отходов устанавливается на основании утвержденных норм накопления на одного проживающего или другую расчетную единицу (для организации).

Планово-регулярная система включает в себя:

- организацию сбора и временного хранения бытовых отходов в местах их образования;

- удаление бытовых отходов с территорий домовладений и организаций;

- осуществление обезвреживания и утилизации бытовых отходов.

На всех улицах, в садах, парках, на вокзалах, рынках, остановках городского транспорта и других местах должны быть выставлены в достаточном количестве урны.

4.1 Расчет необходимого количества урн

По данным Заказчика на момент составления Схемы на территории г. Стерлитамак имеются мусорные урны в количестве:

МУП «ССРСУ ДОР»:

- ул. Братская, 11 - 15 шт.;

- ул. Вокзальная, 22а - 4 шт.;

- ул. Худайбердина, 77 -3 шт.;

- ул. Гоголя, 15а -2 шт.

ООО «Башжилиндустрия»:

Количество урн – 1 094 шт., по одной урне на подъезд.

На основании Санитарных правил и норм СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест" (Утв. Главным государственным санитарным врачом СССР 5 августа 1988 г., N 4690-88):

п. 4. Уборка населенных мест.

п.п. 4.1. На всех площадях и улицах, в садах, парках, на вокзалах, в аэропортах, на пристанях, рынках, остановках городского транспорта и других местах должны быть выставлены в достаточном количестве урны.

Расстояние между урнами определяется органами коммунального хозяйства в зависимости от интенсивности использования магистрали (территории), но не более чем через 40 м на оживленных и 100 м - на малолюдных.

Обязательна установка урн в местах остановки городского транспорта ... Очистка урн должна производиться систематически по мере их наполнения. За содержание урн в чистоте несут ответственность организации, предприятия и учреждения, осуществляющие уборку закрепленных за ними территорий.

п.5.1 Пляжи.

п.п. 5.1.2. Урны необходимо располагать на расстоянии 3-5 м от полосы зеленых насаждений и не менее 10 м от уреза воды. Урны должны быть расставлены из расчета не менее одной урны на 1600 м2 территории пляжа. Расстояние между установленными урнами не должно превышать 40 м.

Площадь территории городского пляжа - 80 000 м2, следовательно необходимое количество мусорных урн на территории пляжа составляет 50 штук.

п.5.2 Рынки.

п.п. 5.2.5. При определении числа урн следует исходить из того, что на каждые 50 м2 площади рынка должна быть установлена одна урна, причем расстояние между ними вдоль линии торговых прилавков не должно превышать 10 м. При определении числа мусоросборников вместимостью до 100 л следует исходить из расчета: не менее одного на 200 м2 площади рынка и устанавливать их вдоль линии торговых прилавков, при этом расстояние между ними не должно превышать 20 м. Для сбора пищевых отходов должны быть установлены специальные емкости.

Необходимое количество мусорных урн для городского рынка (с/х ООО «Грант») составляет 3 шт.

п. 5.3. Парки.

п.п. 5.3.2. При определении числа урн исходить из расчета: одна урна на 800 м2 площади парка. На главных аллеях расстояние между урнами не должно быть более 40 м. У каждого ларька, киоска (продовольственного, сувенирного, книжного и т.д.) необходимо устанавливать урну емкостью не менее 10 л.

Площадь парков, скверов, аллей городского округа г. Стерлитамак составляет 545 674,5 м2, следовательно из расчета 1 урна на 800 м2, необходимо установить 682 урны.

п. 5.4. Лечебно-профилактические заведения.

п.п. 5.4.6. В медицинских лечебных учреждениях необходимо использовать только эмалированные и фаянсовые урны.

При определении числа урн следует исходить из расчета: одна урна на каждые 700 м2 дворовой территории лечебного учреждения. На главных аллеях должны быть установлены урны на расстоянии 10 м одна от другой.

Необходимое количество мусорных урн для дворовых территорий медицинских лечебных учреждений представлено в таблице 39.

Таблица 39

| Наименование ЛПУ | Площадь дворовых территорий, м2 | Необходимое количество урн |
| --- | --- | --- |
| ГБУЗ РБ ССМП | 1010,1 | 1 |
| ГБУЗ РБ КБ №1 | 93859 | 134 |
| ГБУЗ РБ ГБ №2 | 7580 | 11 |
| ГБУЗ РБ ГБ №3 | 20731,9 | 30 |
| ГБУЗ РБ ГБ №4 | 13250 | 19 |
| ГБУЗ РБ ГБ №5 | 14000 | 20 |
| ГБУЗ РБ ГП №6 | 5850,2 | 8 |
| ГБУЗ РБ ГП №1 | 6719 | 10 |
| ГБУЗ ДП №4 | 10284 | 15 |
| ГБУЗ ДГБ | 34251 | 49 |
| ГБУЗ ГИБ | 22791 | 33 |
| ГБУЗ СП №1 | 3097,6 | 4 |
| ГБУЗ СП №2 | 1025,4 | 1 |
| ГБУЗ ДСП | 496,6 | 1 |
| ГБУЗ ДС НУР | 10785 | 15 |
| ГБУЗ ДС Радуга | 7724,7 | 11 |
| ГБУЗ СА | 21462 | 31 |
| ГАОУСПО Мед. колледж | 44250 | 63 |
| ГБУЗ СМПТД | 17690,3 | 25 |
| ГБУЗ СПК | 6051 | 9 |
| ГБУЗ дом ребенка | 4476,5 | 6 |
| ГБУЗ РНД №2 | 5829,84 | 8 |
| ГБУЗ РПБ №2 | 36554 | 52 |
| Итого | 389769,14 | 556 |

Согласно «Правилам благоустройства и санитарного содержания города Стерлитамак», утвержденные решением Совета ГО г. Стерлитамак РБ N 3-2/4з от 29.05.2012 г. - урны должны устанавливаться и обеспечивать их уборку:

- предприятия, учреждения, организации всех форм собственности - против своих зданий, у входа и выхода, а также вдоль относящихся к этим организациям участков дорог до их соединения с дорогами общегородского пользования;

- предприятия, обслуживающие жилищный фонд, - на тротуарах, дворовых территориях, расположенных в зоне своего обслуживания;

- торгующие организации - у входа и выхода из торговых помещений, у палаток, киосков, ларьков, павильонов и т.д.;

- на остановках общественного транспорта, в парках, скверах, бульварах, аллеях установка урн и их очистка осуществляется специализированной службой по договору с отделом жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и инженерного обеспечения.

Тип урны согласовывается с отделом архитектуры и градостроительства. Урны должны содержаться в исправном и опрятном состоянии.

Основную уборку следует производить после закрытия парков до 8 часов утра. Днем необходимо собирать отходы и опавшие листья, производить патрульную уборку, поливать зеленые насаждения.

Для улучшения эстетичного вида городских территорий и санитарного состояния следует разработать программу по обеспечению территорий и объектов города урнами в потребном количестве, согласно санитарным нормам и проводить контроль её исполнения.

Установка урн планируется в соответствии с утвержденной Генеральной схемой санитарной очистки города.

Все указанные мероприятия взаимообусловлены и должны рассматриваться, планироваться и осуществляться комплексно.

4.2 Нормы накопления твердых бытовых отходов

Нормы накопления - это количество отходов, образующихся на расчетную единицу (человек - для жилищного фонда; 1 м2 торговой площади для магазинов и складов и т.д.) в единицу времени (день, год). Нормы накопления определяют в единицах массы (кг) или в объеме (л, м3). Установленные нормы образования отходов необходимы при утверждении тарифов на вывоз, утилизацию, захоронение, планировании строительства полигонов, мусороперерабатывающих и мусоросортировочных заводов и др.

В соответствии с пунктом 4 статьи 18 Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» порядок разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, представления и контроля отчетности об образовании, использовании, обезвреживании, о размещении отходов (за исключением статистической отчетности) устанавливает федеральный орган исполнительной власти в области обращения с отходами.

На основании статьи 5 вышеназванного закона к полномочиям Российской Федерации в области обращения с отходами относятся: установление требований правил и нормативов, направленных на обеспечение безопасного обращения с отходами, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, а также определение федеральных органов исполнительной власти в области обращения с отходами, их функций и полномочий.

В настоящее время Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации ведется работа над поправками ко вторым чтениям проекта федерального закона № 584399-5 «О внесении изменении в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и другие законодательные акты Российской Федерации в части экономического стимулирования деятельности в области обращения с отходами». Указанным законопроектом предусмотрено наделение субъектов Российской Федерации полномочиями по установлению порядка определения норм накопления твердых коммунальных (бытовых) отходов населения на территории соответствующего субъекта Российской Федерации.

В виду этого, принятые ранее нормы образования  твердых бытовых отходов повсеместно отменяются органами прокуратуры, из-за отсутствия полномочий у органов местного самоуправления.

Учитывая данный факт, для  определения нормы накопления ТБО городского округа г. Стерлитамак используются следующие нормативные документы:

- ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги»;

- СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

- «Сборника удельных показателей образования отходов производства и потребления» ГУ НИЦ ПУРО Москва, 1999 г.

На величину норм накопления и состав отходов для жилого сектора влияют такие факторы, как степень благоустройства жилищного фонда (наличие мусоропроводов, газа, водопровода, канализации, системы отопления), этажность, вид топлива при местном отоплении, климатические условия (различная продолжительность отопительного периода).

В зависимости от уровня инженерного оборудования, дома (здания) делятся на две основные категории:

- с полным  инженерным обеспечением, в том числе с мусоропроводами (благоустроенный жилищный фонд);

-с отсутствием какого-либо инженерного оборудования (неблагоустроенный жилищный фонд).

Согласно Государственному стандарту РФ ГОСТ 51617 – 2000 «Жилищно-коммунальные услуги», принятому постановлением Госстандарта РФ 2000 г., рекомендуемые нормы вывоза бытовых отходов для благоустроенных и частных жилых зданий, составляют:

Норма вывоза бытовых отходов

Таблица 40

| Твердые отходы от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом |  | Твердые отходы от прочих зданий |  |
| --- | --- | --- | --- |
| кг | м3 | кг | м3 |
| 220 | 0,95 | 375 | 1,3 |

Для определения общего объема накопления ТБО от объектов городской инфраструктуры г. Стерлитамак используются нормы согласно «Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления», утвержденный заместителем Председателя Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды А.А. Соловьяновым от 07.03.1999 г.

Таблица 41

| Объект образования отходов | Единицы измерения | Норма накопления отходов, м3/год |
| --- | --- | --- |
| Продовольственные магазины, универсам | 1 сотрудник | 0,3 |
| Промтоварный магазин | 1 сотрудник | 0,3 |
| Магазин - ювелирные изделия | 1 м2 торг. площади | 0,26 |
| Торговые павильоны | 1 сотрудник 1 м2 торг. площади | 0,3 2,0 |
| Рынок | 1 м2 торг. площади | 0,94 |
| Киоск, палатка | 1 сотрудник | 0,3 |
| Предприятия общественного питания, рестораны, кафе и т.д | 1 сотрудник | 0,3 |
| Отделение банка | 1 сотрудник | 0,3 |
| Почта | 1 сотрудник | 0,3 |
| Гостиницы | 1 место | 0,73 |
| Аптеки | 1 сотрудник | 0,3 |
| Больницы | 1 койко-место | 1,0 |
| Санатории, пансионаты | 1 койко-место | 1,0 |
| Поликлиники | 1 сотрудник | 0,3 |
| Административные учреждения, офисы | 1 сотрудник | 0,3 |
| Типографии | 1 сотрудник | 0,3 |
| Автомастерские | 1 сотрудник | 0,3 |
| Автостоянки, парковки | 1 машино-место | 0,35 |
| Дошкольные учреждения | 1 место | 0,4 |
| Общеобразовательные учреждения | 1 учащийся | 0,13 |
| Проф -техучилища | 1 место | 0,4 |
| Техникумы и ВУЗы | 1 учащийся | 0,13 |
| Дома интернаты и т.п. | 1 человека | 0,4 |
| Бани, сауны | 1 место | 1,1 |
| Химчистка, прачечные | 1 м2 площади | 0,16 |
| Парикмахерские и косметические салоны | 1 сотрудник | 0,3 |
| Клубы, дворцы культуры, театры и кинотеатры | 1 место | 0,26 |
| Автовокзалы, ж.д. вокзалы | 1 м2 торг. площади | 0,5 |
| Стадионы, спортивные залы | 1 посадочное место | 0,13 |
| Библиотеки | 1 сотрудника | 0,3 |
| Приемный пункт стеклотары | 1 м2 торг. площади | 0,24 |
| Приемный пункт макулатуры | 1 м2 торг. площади | 0,24 |
| Приемный пункт металлолома | 1 м2 торг. площади | 0,24 |
| Промышленные предприятия | 1 сотрудник | 0,3 |

4.3 Расчет общего объема накопления твердых бытовых отходов от жилого фонда и объектов инфраструктуры

При расчете объемов образования ТБО от жилищного фонда г. Стерлитамак использовались данные о численности населения по городскому округу на 01.01.2013 год и на перспективу (Гл.2, п.2.8) и нормы накопления ТБО согласно ГОСТ 51617 – 2000 «Жилищно-коммунальные услуги», принятому постановлением Госстандарта РФ 2000 г.

По предоставленным данным Заказчиком численность населения муниципального сектора по жилищно-эксплуатационным организациям составляет:

- МУП «ССРСУ ДОР» - 11 600 человек;

- УК «ТЖХ» - 123 592 человека;

- ООО «Башжилиндустрия» - 38 005 человек.

Итого, общая численность населения муниципального сектора составляет 173 197 человек.

Численность населения ГО г. Стерлитамак составляет 275 854 человека, следовательно, численность населения частного сектора города равна 102 657 человек.

Исходя из этого, в таблице 42 приводится расчет объема образования по г. Стерлитамак.

В таблице 43 приводится расчет объемов образования ТБО от объектов городской инфраструктуры г. Стерлитамак, в ходе которого использовались данные об объектах по городскому округу на 01.01.2013 год и на перспективу (Гл.2, п.2.8) и нормы накопления ТБО согласно «Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления».

Юридические лица обязаны обеспечить своевременную и качественную очистку и уборку принадлежащих им на праве собственности или ином вещном праве земельных участков и прилегающих территорий в соответствии с действующим законодательством.

Объемы образования ТБО от жилищного фонда г. Стерлитамак

Таблица 42

| Жилищный фонд | Единица измерения | Численность населения |  |  | Норма накопления ТБО, м3/год | Объем образования ТБО, м3/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 г. | 2018 г. | 2028 г. |  | 2013 г. | 2018 г. | 2028 г. |
| Муниципальный | человек | 173 197 | 177 306 | 185 818 | 0,95 | 164 537,15 | 168 440,7 | 176 527,1 |
| Частный |  | 102 657 | 105 092 | 110 137 | 1,3 | 133 454,10 | 136 619,6 | 143 178,1 |
| ИТОГО |  | 275 854 | 282 398 | 295 955 |  | 297 991,25 | 305 060,3 | 319 705,2 |

Объемы образования ТБО от объектов городской инфраструктуры

Таблица 43

| Наименование объекта | Единица измерения | Количество |  |  | Норма накопления ТБО, м3/год | Объем образования ТБО, м3/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 г. | 2018 г. | 2028 г. |  | 2013 г. | 2018 г. | 2028 г. |
| Магазин - ювелирные изделия | 1 м2 площади | 154 293 | 157 953,1 | 165 536 | 0,26 | 40116,18 | 41067,8 | 43039,36 |
| Рынок(сельхоз.рынок ООО «Грант») |  | 550 | 563,05 | 590,08 | 0,94 | 517 | 529,27 | 554,68 |
| Химчистка, прачечные |  | 733,3 | 750,69 | 786,73 | 0,16 | 117,33 | 120,11 | 125,88 |
| Автовокзалы, ж.д. вокзалы |  | 18 935 | 19384,17 | 20314,74 | 0,5 | 9467,5 | 9692,09 | 10157,37 |
| Приемный пункт макулатуры |  | 12 | 12 | 12 | 0,24 | 2,88 | 2,88 | 2,88 |
| Приемный пункт металлолома |  | 20 | 20 | 20 |  | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| Предприятия общественного питания, рестораны, кафе и т.д | 1 сотрудник | 600 | 614 | 644 | 0,3 | 180 | 184,2 | 193,2 |
| Отделение банка |  | 896 | 917 | 961 |  | 268,8 | 275,1 | 288,3 |
| Продовольственные магазины, универсам |  | 289 | 296 | 310 |  | 86,7 | 88,8 | 93 |
| Промтоварный магазин |  | 410 | 420 | 440 |  | 123 | 126 | 132 |
| Почта |  | 729 | 746 | 782 |  | 218,7 | 223,8 | 234,6 |
| Торговые павильоны |  | 380 | 389 | 408 |  | 114 | 116,7 | 122,4 |
| Киоск, палатка |  | 180 | 184 | 193 |  | 54 | 55,2 | 58 |
| Аптеки |  | 360 | 369 | 386 |  | 108 | 110,7 | 115,8 |
| Поликлиники |  | 3 809 | 3899 | 4087 |  | 1142,7 | 1169,7 | 1226,1 |
| Типографии |  | 140 | 143 | 150 |  | 42 | 43 | 45 |
| Автомастерские |  | 176 | 180 | 189 |  | 53 | 54 | 56,7 |
| Парикмахерские и косметические салоны |  | 519 | 531 | 557 |  | 155,7 | 159,3 | 167,1 |
| Библиотеки |  | 95 | 97 | 102 |  | 28,5 | 29,1 | 30,6 |
| Промышленные предприятия |  | 17 866 | 18290 | 19168 |  | 5359,8 | 5487 | 5750,4 |
| Гостиницы | 1 место | 467 | 478 | 501 | 0,73 | 340,91 | 348,94 | 365,73 |
| Дошкольные учреждения |  | 14 056 | 14389 | 15080 | 0,4 | 5622,4 | 5755,6 | 6032 |
| Проф -техучилища |  | 7 177 | 7347 | 7700 | 0,4 | 2870,8 | 2938,8 | 3080 |
| Бани, сауны |  | 440 | 450 | 472 | 1,1 | 484 | 495 | 519,2 |
| Клубы, дворцы культуры, театры и кинотеатры |  | 2 853 | 2921 | 3061 | 0,26 | 741,78 | 759,46 | 795,86 |
| Больницы | 1 койко-место | 3 037 | 3109 | 3258 | 1,0 | 3037 | 3109 | 3258 |
| Санатории, пансионаты |  | 1 040 | 1065 | 1116 | 1,0 | 1040 | 1065 | 1116 |
| Автостоянки, парковки | 1 машино-место | 827 | 847 | 887 | 0,35 | 289,45 | 296,45 | 310,45 |
| Общеобразовательные учреждения | 1 учащийся | 27 666 | 28322 | 29682 | 0,13 | 3596,58 | 3681,86 | 3858,66 |
| ВУЗы |  | 15 011 | 15367 | 16105 | 0,13 | 1951,43 | 1997,71 | 2093,65 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 78 134,94 | 79 987,37 | 83 827,72 |

### 4.4 Крупногабаритные отходы (КГО)

В состав отходов потребления входит крупногабаритные отходы (КГО). К крупногабаритным отходам относятся отходы, по габаритам не вмещающиеся в стандартные контейнеры вместимостью 0,75 м3, а также строительные отходы.

Ориентировочный состав крупногабаритных отходов приведен в таблице 44.

Таблица 44

| Материалы | Содержание, % | - Составляющие |
| --- | --- | --- |
| Дерево | 60 | Мебель, обрезки деревьев, доски, ящики, фанера |
| Бумага картон | 6 | Упаковочные материалы |
| Пластмасса | 4 | Детские ванночки, тазы, линолеум, пленка |
| Керамика, стекло | 15 | Раковины, унитазы, листовое стекло |
| Металл | 10 | Холодильники, газовые плиты, стиральные машины, велосипеды, баки, стальные мойки, радиаторы отопления, детали легковых машин, детские коляски |
| Резина, кожа, изделия из смешанных материалов | 5 | Шины, чемоданы, диваны, телевизоры |

Анализ состава крупногабаритных отходов показывает, что более половины по массе составляют предметы из дерева, а 80% - легкосгораемые компоненты. Сбор крупногабаритных отходов должен производиться в бункера-накопители, которые устанавливают на контейнерной площадке, расположенной на территории домовладения. Площадка должна иметь твердое покрытие и находиться в непосредственной близости от проезжей части дороги. Размер площадки выбирают с учетом габаритов бункера-накопителя и условий подъезда автомобиля при его замене. Проезд к площадке и сама площадка должны быть освещены.

Вывоз крупногабаритных отходов следует производить мусоровозами для крупногабаритных отходов или обычным грузовым транспортом по заявкам организаций, обслуживающих жилищный фонд. Сжигать крупногабаритные отходы на территории домовладений запрещается. Число бункеров-накопителей определяют с учетом нормы накопления, плотности крупногабаритных отходов, объема бункера и периодичности вывоза.

Крупногабаритные отходы согласно Государственному стандарту РФ ГОСТ 51617 – 2000 «Жилищно-коммунальные услуги», принятому постановлением Госстандарта РФ 2000 г., рекомендуемые нормы вывоза крупногабаритных бытовых отходов следует  принимать  в  размере   5%, в составе приведенных значений твердых бытовых отходов.

Для городского округа г. Стерлитамак в Схеме очистки территории принят объём КГО в размере 5% от объёма отходов производства и потребления от жилищного сектора:

Таблица 45

| Жилой сектор | Объем образования КГО, м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | на 2013 год | на 2018 год | на 2028 год |
| Муниципальный | 8 226,86 | 8 422,04 | 8 826,36 |
| Частный | 6 672,71 | 6 831 | 7 158,91 |

Для сбора крупногабаритных отходов предусматривается организация специально оборудованных площадок, на которых могут размещаться бункеры (сменяемый контейнер). Так же можно оборудовать место в составе контейнерных площадок. Вывоз КГО осуществляется в соответствии с санитарными нормами по мере накопления отходов, но не реже одного раза в неделю.

Для вывоза крупногабаритных отходов может использоваться самосвал МАЗ-5551А2-320 и бункеров МАЗ-452022.

4.5  Определение необходимого количества контейнеров для сбора ТБО от жилого фонда при отсутствии раздельного сбора отходов

Число контейнеров, подлежащих расстановке для обслуживания жилого фонда Бкон, определяют по формуле:

Бкон = Пгод · K1 / (t · V)

где Пгод - годовое накопление ТБО, м3;

t - периодичность удаления отходов, (7 раз в неделю, t=360 раз в году согласно СанПин 42-128-4690-88);

К1 - коэффициент неравномерности накопления отходов принимается равным 1,25 (согласно «Рекомендации по определению норм накопления ТБО для городов РСФСР» от 9 марта 1982 года);

V - вместимость контейнера, 0,55 и 0,75 м3.

Для определения списочного числа контейнеров Бкон должно быть умножено на коэффициент К = 1,1, учитывающий число контейнеров, находящихся в ремонте и резерве (согласно «Рекомендации по определению норм накопления ТБО для городов РСФСР» от 9 марта 1982 года):

Необходимое число контейнеров для сбора ТБО от жилого сектора

Таблица 46

| Жилой сектор | Объем ТБО, м3 |  |  | Необходимое количество контейнеров, шт. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на 2013 г. | на 2018 г. | на 2028 г. | Объемом 0,75 м3 |  |  | Объемом 1,1 м3 |  |  |
|  |  |  |  | на 2013 г. | на 2018 г. | на 2028 г. | на 2013 г. | на 2018 г. | на 2028 г. |
| Муниципальный: | 164 537,15 | 168 440,7 | 176 527,1 |  |  |  |  |  |  |
| - Бкон |  |  |  | 751 | 769 | 806 | 512 | 524 | 550 |
| - Бкон списоч |  |  |  | 826 | 846 | 887 | 563 | 576 | 605 |
| Частный: | 133 454,10 | 136 619,6 | 143 178,1 |  |  |  |  |  |  |
| - Бкон |  |  |  | 609 | 624 | 654 | 415 | 425 | 446 |
| - Бкон списоч |  |  |  | 670 | 686 | 719 | 457 | 468 | 491 |
| ИТОГО для жилого сектора |  |  |  | 1 496 | 1 532 | 1 606 | 1 020 | 1 044 | 1 096 |

Необходимое число контейнеров для сбора КГО от жилого сектора

Таблица 47

| Жилой сектор | Объем ТБО, м3 |  |  | Необходимое количество контейнеров, шт. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на 2013 г. | на 2018 г. | на 2028 г. | Объемом 8 м3 |  |  |
|  |  |  |  | на 2013 г. | на 2018 г. | на 2028 г. |
| Муниципальный: | 8 226,86 | 8 422,04 | 8 826,36 |
| - Бкон |  |  |  | 4 | 4 | 4 |
| - Бкон списоч |  |  |  | 5 | 5 | 5 |
| Частный: | 6 672,71 | 6 831 | 7 158,91 |
| - Бкон |  |  |  | 3 | 3 | 3 |
| - Бкон списоч |  |  |  | 4 | 4 | 4 |
| ИТОГО для жилого сектора |  |  |  | 9 | 9 | 9 |

В расчёте не учитывалось имеющееся количество контейнеров и контейнерных площадок в городском округе г. Стерлитамак.

4.6 Рекомендация по повышению благоустройства и реконструкции контейнерных площадок

Обследование показало, что не во всех микрорайонах города контейнерные площадки и контейнера находятся в удовлетворительном состоянии.

В рамках первоочередных мероприятий необходимо приобрести и заменить контейнеры, непригодные к эксплуатации на новые контейнеры той же вместимости и с такими же техническими характеристиками, чтобы в ближайшем периоде не возникало дополнительных расходов на замену обслуживающего транспорта.

Для сбора ТБО могут использоваться различные варианты контейнеров, в зависимости от того:

-какой транспорт будет использоваться для загрузки и транспортировки ТБО;

-какие объемы будут накапливаться  на территории;

-какие виды отходов будут поступать в контейнер.

На первом этапе реализации Схемы для г. Стерлитамак (муниципальное жилье, с учетом местных условий придомовых территорий) предлагается запланировать переход на евроконтейнеры (объемом 1,1 м3), т.к. удобство их применения и срок службы гораздо выше по сравнению с общепринятыми контейнерами для сбора ТБО, применяемыми на территории России. Рекомендуется обратить внимание на возможность внедрения евроконтейнеров в районах новых застроек.

Рассмотрим евроконтейнеры для сбора ТБО, объемом 1,1 м3 и бункер-накопитель для сбора КГО, объемом 8 м3:

Евроконтейнер для мусоровозов с задней загрузкой с полезным объемом 1,1 м3.

Технические характеристики евроконтейнера:

Таблица 48

| Вместимость, м3, не менее | 1,1 |
| --- | --- |
| Масса, кг | 56 |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| Длина | 1 230 |
| Ширина | 1 360 |
| Высота | 1 460 |
| Допустимая грузоподъемность (кг) | 400 |
| Материал корпуса и крышки | пластмасса |

Средняя стоимость евроконтейнера от 10 000 до 17 000 рублей*

Преимущества евроконтейнеров по сравнению с контейнерами старого образца:

Большие мусорные контейнеры (объемом 1,1 м3) типа в пластиковом исполнении изготовлены из полиэтиленового полимера низкого давления, который на длительный срок защищен от ультрафиолетового излучения. Евроконтейнеры для сбора твердых бытовых отходов полностью отвечают требованиям европейских норм EN 840.

Евроконтейнеры удобны в использовании, имеют небольшой вес, 4 поворотных колеса, которые свободно вращаются вокруг вертикальной оси, оборудованы сливным горлышком с крышкой для удаления влаги и дезинфицирующих растворов при санобработке.

Преимущества:

- устойчивость корпуса;

- небольшой собственный вес;

- емкости соответствуют всем требованиям коммунальных служб по утилизации отходов;

- не требуют покраски, устойчивы к коррозии;

- надежность узла подъема крышки;

- оснащены колесным стопором или стояночным тормозом;

- на днище установлена горловина для слива жидкости;

- предназначены для выгрузки в мусоровоз.

Установка евроконтейнеров позволит перейти к цивилизованному сбору мусора и позволит содержать в чистоте прилегающую территорию.

Бункер-накопитель, объемом 8 м3 закрытого типа для сбора крупногабаритных отходов.

Данные бункеры-накопители могут применяться на открытых площадках в жилых районах. Уникальная система выгрузки и открытие задних дверей позволяет выгружать контейнера без затора мусора, что существенно облегчает разгрузку. Для удобства эксплуатации боковые двери оснащены фиксаторами открытия. Предназначены для мусоровоза с задней портальной загрузкой .

Габаритный размер: 3407х2046х1515;

Вес: 600 кг;

Стоимость*: от 30 000 рублей.

Предложения по решению вопроса обустройства контейнерных площадок города в соответствии с п. 2.1.3. и 2.2.3. СанПиН № 4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» (установка ограждений, водонепроницаемое основание мест складирования крупногабаритных отходов и др.):

Контейнеры (контейнерные площадки) должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, мест отдыха населения на расстояние не менее 20, но не более 100 м.

Площадки для контейнеров должны иметь:

- ровное асфальтовое или бетонное покрытие, уклон в сторону проезжей части 0,02%,

- ограждение зелеными насаждениями (для создания живой изгороди вокруг контейнерных площадок могут быть использованы декоративные кустарники: смородина золотистая, айва японская, барбарис обыкновенный, боярышник, жасмин, ирга канадская и др.) или какое-либо другое ограждение (кирпичное, сетчатое, бетонное и т.п.).

Контейнерные площадки должны примыкать непосредственно к сквозным проездам и исключать необходимость маневрирования мусоровозных машин. Учитывая, что мусоровозные машины с манипулятором с одной остановки могут разгружать не более трех контейнеров, то наибольшее количество размещаемых контейнеров на площадке не должно превышать шести.

Для поддержания необходимого санитарного состояния площадок контейнеры должны быть установлены от ограждающих конструкций не ближе 1 м, а друг от друга - 0,35 м. Размещение контейнеров на площадке при вывозе мусоровозами с манипулятором показано на рисунке.

Площадка с тремя контейнерами

На этих площадках могут предусматриваться специальные места для установки контейнера для пищевых отходов.

СанПиН № 4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»:

2.1.3. На территории домовладений должны быть выделены специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта. Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием и желательно огражденной зелеными насаждениями.

2.1.4. Для определения числа устанавливаемых мусоросборников (контейнеров) следует исходить из численности населения, пользующегося мусоросборниками, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов. Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования.

2.2. Сбор твердых бытовых отходов

2.2.2. Для сбора твердых бытовых отходов следует применять в благоустроенном жилищном фонде стандартные металлические контейнеры. В домовладениях, не имеющих канализации, допускается применять деревянные или металлические сборники.

2.2.3. Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Размещение мест временного хранения отходов, особенно на жилой территории необходимо согласовать с архитектором.

В исключительных случаях, в районах сложившейся застройки, где нет возможности соблюдения установленных разрывов мест временного хранения отходов эти расстояния устанавливаются комиссионно (с участием районного архитектора, жилищно-эксплуатационной организации, квартального комитета, санитарного врача). Акты комиссий должны утверждаться исполкомами местных Советов народных депутатов.

На территории частных домовладений места расположения мусоросборников должны определяться самими домовладельцами, разрыв может быть сокращен до 8-10 метров. В конфликтных ситуациях этот вопрос должен рассматриваться представителями общественности, административными комиссиями исполнительных органов власти.

Пример размещения евроконтейнеров на площадке:

Модернизация контейнерного парка позволяет:

- оптимизировать систему сбора ТБО на основе перехода на унифицированные евроконтейнеры с целью повышения эффективности работы промышленных объектов;

- предотвратить сброс загрязненного фильтрата в окружающую среду;

- повысить производительность и снизить удельные затраты на ≈ 10% при сортировке и брикетировании, за счет  снижения их влажности в период дождей и снегопадов.

4.7 Сбор и вывоз отходов из мест общего пользования

В настоящее время на территории гаражных массивов и коллективных садов города ежегодно образуются несанкционированные свалки. Для сбора ТБО на территории этих объектов необходимо обустроить контейнерные площадки. На площадках предпочтительнее установить металлические бункеры для мусора объемом 8м3. Из контейнеров отходы вывозятся специализированными машинами на свалку. Вывоз ТБО осуществлять по мере накопления отходов (ориентировочно раз в две недели от гаражных массивов круглогодично и раз в неделю от садовых участков с мая по октябрь). Контейнеры для сбора бытовых отходов от гаражных массивов и коллективных садов должны стоять на территории этих объектов на асфальтированном или бетонном основании в удобном для обслуживания специализированной техникой месте.

Так же контейнерные площадки дополнительно необходимо обустроить для  объектов зоны отдыха, кладбища и т.д.

При проведении многолюдных мероприятий (массовых гуляний), необходима установка временных контейнеров с их последующим вывозом.

4.8 Целесообразность использования современных мусоросборных контейнеров большой емкости с уплотнением бытовых отходов

В последнее время все большую актуальность принимает проблема сбора, транспортировки и переработки отходов. Скопление бумаги, пленки, полимерной тары и другого упаковочного материала загромождают склады и подсобные помещения торговых центров, предприятий, складов города. Объемы образующихся отходов растут, а методы сбора и транспортировки ни как нельзя назвать современными.

Для осуществления раздельного сбора на рынках, торговых центрах и предприятий города Стерлитамак предлагается использовать следующие виды компакторов и пресс-контейнеров:

- Мобильные компакторы;

- Стационарные компакторы (пресс-контейнеры);

Использование подобной техники, позволяет сократить объем отходов, ожидающих утилизации, снизить затраты на их вывоз, получать доход от реализации вторсырья, сократить поток поступления отходов на полигоны

Вывоз непрессованных отходов в бункерах и контейнерах неоправданно дорог, поскольку предприятиям зачастую приходится платить за «вывоз воздуха». Пресс-контейнер, по сравнению с обычным контейнером, способен, в зависимости от типа отходов, вместить в 10 раз больше. Такой эффект обеспечивается наличием прессующего механизма, который уплотняет прессуемый материал в прикрепленный к прессу-контейнеру. Эта технология позволяет значительно снизить стоимость вывоза отходов за счет сокращения их объема. Таким образом, за 1 раз перевозится большее количество отходов, количество самих вывозов резко сокращается, экономится время, топливо, трудовые часы рабочих. Пресс-контейнер может не только стать экономией средств, но и определенной статьей дохода для предприятия, позволяя собирать, прессовать и сдавать различное вторсырье (картон, бумагу, полиэтилен, тару из металла).

Компактор позволяет освободить полезную площадь и избежать загрязнения окружающей территории. Пресс-контейнеры могут работать в любых погодных условиях и могут быть установлены как на открытых площадках, так и в помещениях.

Компакторы можно применять везде, где образуются такие отходы, как:

- упаковочная бумага и картон;

- упаковочная пленка и полимерная тара;

- смешанные и бытовые отходы;

- органические отходы;

- целлюлоза и другие древесные отходы;

- металлическая (жесть, алюминий) тара.

Мобильный компактор, где пресс и контейнер для прессованных отходов представляют собой моноблок. Это позволяет мобильно использовать его в разных местах, поскольку его передвижение не требует демонтажа.

Стоимость от 200 000 рублей*

Стационарный компактор, где контейнер может быть отсоединен от пресса и заменен. Это  позволяет без простоев загружать и перевозить больший объем отходов.

Стоимость от 200 000 рублей*

Благодаря своим неоспоримым преимуществам пресс-контейнер завоевывает все большую популярность на рынке и становится незаменимым помощником для различных предприятий в их стремлении решить проблему сбора и транспортирования отходов.

Более эффективным и соответствующим современным требованиям считается сбор и транспортировка вторсырья с использованием специального оборудования, техники и автотранспорта.

При больших объемах образующегося вторсырья наиболее целесообразна установка пресс-контейнеров, в которые собирается материал определенного типа, таким образом, осуществляется предварительная его сортировка. При этом могут быть использованы как мобильные, так и стационарные прессы. На маршрут сбора отходов фирмой-перевозчиком ставится автопоезд, оснащенный системой крюкового захвата или системой лифтдампер. Процесс сбора вторсырья не прерывается: забирая заполненный материалом мобильный пресс-контейнер или сменный контейнер стационарного пресса, автомашина оставляет на его месте пустой. Затем производит ту же операцию во втором пункте, и уже два заполненных контейнера с прессованным материалом доставляются на базу сортировки и кипования, где материал разгружается, а автомашина с разгруженными контейнерами отправляется к следующим местам сбора вторсырья.

При небольших объемах образующегося вторсырья использование пресс-контейнеров менее рентабельно, поэтому выгоднее использовать специальные контейнеры, предназначенные для раздельного сбора вторсырья. На маршрут сбора фирмой-перевозчиком ставится специальный мусоровоз, в котором прессуется материал. Один и тот же автомобиль может собирать вторсырье с контейнеров в нескольких пунктах, до его заполнения. Заполненный мусоровоз вывозит предварительно спрессованный материал на базу сортировки и кипования, где проводится последующая обработка — досортировка, прессование и кипование для дальнейшей отправки на переработку.

Спецтранспорт для транспортировки компакторов

К основным преимуществам тросовых машин относится:

- максимальная эффективность (максимальные размеры и вес груза, способные к размещению на шасси);

- способность к работе в среде с большими динамическими нагрузками;

- возможность работы в перегрузочном варианте;

- требуется минимальная прочность и стоимость контейнеров;

- ремонтопригодность;

- минимальные габаритные размеры при установке контейнера на площадку (машина плюс контейнер);

- работа в составе автопоезда;

- работа в стесненных условиях по верхнему габариту (проезд под арками и мостами ниже разрешенного габарита с контейнером приподнятом на тросах);

-  при опрокидывании применение аварийного режима сброса контейнера;

- применение в комплекте с КМУ максимальный объем кузова накопителя;

- при самосвальном угле опрокидывания 60 градусов, существует возможность применения технологии трамбования и вытряхивания;

- управляемость тросовых машин лучше, в связи с расположением груза ближе к кабине.

Стоимость от 2 500 000 рублей*

4.9 Разработка рекомендаций и предложений по схеме размещения стационарных и мобильных пунктов приема вторсырья

Для того, чтобы не допускать захоронение вторично используемых отходов на полигоне, необходимо создать условия для их максимального сбора. Возможными вариантами сбора можно рассматривать:

-прием вторресурсов у населения через стационарные приемные пункты;

-организацию передвижного приемного пункта.

Прием вторресурсов у населения нужно осуществлять через приемные пункты – наиболее оптимальный вариант, так как у населения появляется стимул получить дополнительный денежный доход, особенно для населения с низким материальных доходом.

Одним из эффективных путей решения данной проблемы будет привлечение предпринимателей и юридических лиц города – лиц, заинтересованных в организации и решении данного вопроса.

Для открытия одного стационарного пункта требуются большие капиталовложения  при длительным сроке их окупаемости, поэтому без поддержки администрации, в том числе финансовой, открыть пункты приема будет очень сложно. Для поддержки ИП или ООО, готовых заняться или уже занимающиеся решением данной проблемы, необходимо заложить средства в бюджете города. Заинтересованным лицам необходимо уделять больше внимания информированию населения через средства массовой информации о видах бытовых отходов, о технологиях их утилизации, о возможности рециклинга некоторых твердых бытовых отходов с целью формирования у людей понимания проблем, связанных с утилизацией ТБО, их влиянием на окружающую среду и среду обитания человека.

Для того, чтобы определить оптимальное место размещения приемных пунктов необходимо знать концентрацию расположения жителей на территории города и предприятий, которые образуют вторичноиспользуемые отходы. Приемные пункты  должны располагаться изолированно от жилых домов, детских и лечебных учреждений. Не разрешается организация в местах, где не возможно устройство подъездных путей и мест парковки транспорта.

Из  практики  европейских  стран  известно,  что оптимальным считается расположение   одного  пункта  комплексного  приема  вторичного  сырья (макулатура,  полимеры,  стекло,  металлические банки) на 5 - 10 тыс. жителей. Площадь одного приемного пункта составляет около 20-30 м2.

Определение среднего  числа стационарных приемных пунктов

N= G / M, где

N – среднего  числа приемных пунктов;

G – численность населения;

M – среднее количество жителей на один ПП.

N= 275 854 / 7 000 = 39 шт.

Таким образом, на территории ГО г. Стерлитамак необходимо организовать около 39 стационарных приемных пунктов вторсырья.

4. 10 Расчет необходимого количества спецавтотранспорта для вывоза твердых бытовых и крупногабаритных отходов

Необходимое количество мусоровозов рассчитывается в соответствии с требованиями "Типовых норм времени на работы по механизированной уборке и санитарному содержанию населенных мест" (М., 2001).

Машины для вывоза твердых бытовых отходов отличаются:

- назначением (машины для вывоза отходов из жилых, торговых и общественных зданий; машины для вывоза специальных отходов; машины для вывоза крупногабаритных отходов и т.д.);

- вместимостью кузова (мини-мусоровозы, средние, большегрузные мусоровозы);

- механизмами загрузки отходов, в зависимости от типа и вместимости мусоросборника (стандартные стационарные контейнеры вместимостью 0,75 м3, передвижные – вместимостью 0,3; 0,6; 0,8; 1,1; 8,0 м3);

- спецоборудованием для прессования отходов и характером процесса уплотнения отходов (непрерывный, циклический);

- системой выгрузки отходов из кузова – самосвальной или принудительной с помощью выталкивающей плиты.

4.10.1 Расчет потребности в спецавтотранспорте для вывоза ТБО без внедрения системы пунктов вторичного сырья

По способу погрузки ТБО из контейнера, мусоровозы делятся на две группы:

  - С задней загрузкой

  - С боковой загрузкой

Для вывоза ТБО из жилищного фонда в городском округе г. Стерлитамак предлагается использовать мусоровозы с задней загрузкой серии КамАЗ КО-427 для евроконтейнеров.

Мусоровозы с задней загрузкой серии КО-427 предназначены для загрузки твердых бытовых отходов вручную (ведра, пакеты и т.п.) или опрокидывателем из контейнеров вместимостью от 0,12 до 1,1 м3 в приемный ковш, их уплотнения, транспортирования и разгрузки в местах обезвреживания.

Мусоровоз с задней загрузкой КО-427 отличает высокая степень прессования загружаемых твердых бытовых отходов. Оригинальная конструкция прессующего механизма позволяет производить в приемном ковше предварительное прессование мусора с коэффициентом уплотнения до 3. Последующее уплотнение мусора осуществляется при его перемещении в кузов мусоровоза. Общий коэффициент уплотнения - до 6.

Благодаря высокой маневренности мусоровоз с задней загрузкой КО-427 можно использовать для работы в ограниченном пространстве (частные застройки, парки, скверы и т.п.). Данный тип мусоровозов возможно использовать при внедрении мешочной системы в частном секторе, что немаловажно для экономии финансовых средств (комплексное использование техники) при максимальном улучшении санитарного состояния территорий г.Стерлитамак.

Технические характеристики:

Таблица 48

| Базовое шасси | КАМАЗ 53229, КамАЗ-65115-1041 |
| --- | --- |
| Масса машины полная, кг | 24000 |
| Масса спецоборудования, кг | 6100 |
| Вместимость кузова, м³ | 18 |
| Масса загружаемых в кузов бытовых отходов, кг | 10100 |
| Грузоподъемность универсального захвата-опрокидывателя, кг | 500 |
| Габаритные размеры д×ш×в, мм | 9150×2550×3500 |

На момент разработки Генеральной схемы г. Стерлитамак обеспечен металлическими контейнерами, объемом 0,75 м3, таким образом, для определения числа спецмашин для вывоза ТБО принят мусоровоз с боковой загрузкой КО-440-5.

Технические характеристики:

Таблица 49

| Базовое шасси | КамАЗ-65115-1071-62 |
| --- | --- |
| Мощность двигателя, квт | 206 |
| Тип топлива | дизельное |
| Вместимость кузова, м3 | 22 |
| Масса загружаемых отходов, кг | 8500 |
| Грузоподъёмность манипулятора, кг | 500 |
| Полная масса, кг | 20500 |
| Габаритные размеры КО-440-5, мм: |  |
| длина | 8700 |
| ширина | 2500 |
| высота | 3600 |

Расчет количества мусоровозов определяется:

- расстоянием до места обезвреживания;

- транспортными потоками мусоровозов;

- суточным объемом образования отходов.

Годовой объем накопления ТБО от жилищного фонда:

- с учетом численности населения 2013 г. составляет 297 991,25 м3;

- с учетом численности населения 2018 г. составляет 305 060,3 м3;

- с учетом численности населения 2028 г. составляет 319 705,2 м3;

Определение числа машин для вывоза ТБО марки КО-440-5, объемом 22 м3 по формуле:

М = Пгод / (R · Псут · Кисп), где

Псут - суточная производительность 1 машины;

R = 365 – количество рейсов 1 автомашины в год;

Кисп - коэффициент выхода машин на линию.

Суточная производительность машины:

Псут = Р · Е, где

Р - число рейсов в сутки;

Е - количество отходов, перевозимых за один рейс, м3;

Число рейсов определяют по формуле:

Р= [Т - (Тпз + То)] / [Тпог + Траз + 2Тпрб], где

Таблица 50

| Наименование показателей | Время, час |
| --- | --- |
| Т - продолжительность работы при односменном режиме смены | 8 |
| Тпз - время, затрачиваемое на подготовительно-заключительные операции в гараже | 0,45 |
| То - время, затрачиваемое на нулевые пробеги (от гаража до места работы и обратно) | 0,5 |
| Тпог - продолжительность погрузки, включая переезды и маневрирование | 0,5 |
| Траз - время, затрачиваемое на пробег от места погрузки до места разгрузки и обратно | 0,5 |
| Тпрб - время, затрачиваемое на разгрузку | 1 |

Р = [8 - (0,45 + 0,5)] / [0,5 + 0,5+ 2·1] = 2 рейса.

Таким образом, суточная производительность машины составляет:

Псут = Р · Е = 2 · 22 = 44 м3/сут.

Необходимое количество мусоровоза марки КО-440-5:

- на 2013 г.:

М = Пгод / (R · Псут · Кисп) = 297991,25 / (365 · 44 · 0,75) = 25 машин;

- на 2018 г.:

М = Пгод / (R · Псут · Кисп) = 305060,3 / (365· 44 · 0,75) = 25 машин;

- на 2028 г.:

М = Пгод / (R · Псут · Кисп) = 319705,2 / (365 · 44 · 0,75) = 27 машин.

Итого, при использовании металлических контейнеров для сбора ТБО, объемом 0,75 м3, на сегодняшний день для жилищного фонда необходимо 25 мусоровозов марки КО-440-5, вместимостью кузова 22 м3.

Определение числа машин для вывоза ТБО марки КО-427, объемом 18 м3 по формуле (для евроконтейнеров, вместимостью 1,1 м3):

М = Пгод/ (R · Псут · Кисп), где

Псут - суточная производительность 1 машины;

R = 365 – количество рейсов 1 автомашины в год;

Кисп - коэффициент выхода машин на линию.

Суточная производительность машины:

Псут = Р · Е, где

Р - число рейсов в сутки;

Е - количество отходов, перевозимых за один рейс, м3;

Число рейсов определяют по формуле:

Р= [Т - (Тпз + То)] / [Тпог + Траз + 2Тпрб], где

Таблица 51

| Наименование показателей | Время, час |
| --- | --- |
| Т - продолжительность работы при односменном режиме смены | 8 |
| Тпз - время, затрачиваемое на подготовительно-заключительные операции в гараже | 0,45 |
| То - время, затрачиваемое на нулевые пробеги (от гаража до места работы и обратно) | 0,5 |
| Тпог - продолжительность погрузки, включая переезды и маневрирование | 0,5 |
| Траз - время, затрачиваемое на пробег от места погрузки до места разгрузки и обратно | 0,5 |
| Тпрб - время, затрачиваемое на разгрузку | 1 |

Р = [8 - (0,45 + 0,5)] / [0,5 + 0,5+ 2·1] = 2 рейса.

Таким образом, суточная производительность машины составляет:

Псут = Р · Е = 18 · 2 = 36 м3/сут.

Необходимое количество мусоровозов марки КО – 427:

- на 2013 г.:

М = Пгод / (R · Псут · Кисп) = 297991,25 / (36 · 365 · 0,75) = 30 машин;

- на 2018 г.:

М = Пгод / (R · Псут · Кисп) = 305060,3 / (36 · 365 · 0,75) = 31 машин;

- на 2028 г.:

М = Пгод / (R · Псут · Кисп) = 319705,2 / (36 · 365 · 0,75) = 32 машин.

Итого при переходе на евроконтейнеры, для вывоза ТБО от жилищного фонда в 2013 г. необходимо 30 мусоровозов (вместимостью кузова 18 м3) марки КО-427.

Внедрение перспективных моделей собирающих мусоровозов с учетом сокращения плеча вывоза ТБО до объектов обезвреживания позволяет:

- сократить транспортные затраты;

- сократить количество малотоннажных мусоровозов;

- снизить валовые выбросы вредных веществ от автотранспорта.

4.11 Расчет потребности в спецавтотранспорте для вывоза КГО

Для вывоза крупногабаритных отходов (предметы мебели, отходы после ремонта квартир, бытовая техника, пришедшая в негодность, обрезки деревьев и т.д.) предлагается использование бункеровоз МКС – 3501.

Техническая характеристика рекомендуемой техники представлена в таблице 52.

Таблица 52

| Базовое шасси | МАЗ-5550В2 (евро-4) |
| --- | --- |
| Модель двигателя | ЯМЗ-5363 |
| Мощность двигателя, л. с. | 240 |
| Вместимость кузова полезная, м3 | 7,6 + -0,2 |
| Масса загружаемых отходов, кг | 9000 |
| Рабочее давление в гидросистеме, МПа | 16,0+ -2,0 |
| Полная масса, кг | 18000 |
| Масса спецоборудования, кг | 1800 |
| Габаритные размеры, мм |  |
| - длина | 6479 |
| - ширина | 2467 |
| - высота | 3164 |

Определение числа машин для вывоза бункеров объемом 8 м3

Суточная производительность машины:

Псут = Р · Е, где

Р - число рейсов в сутки;

Е - количество отходов, перевозимых за один рейс, м3;

Число рейсов определяют по формуле:

Р= [Т - (Тпз + То)] / [Тпог + Траз + 2Тпрб], где

Таблица 53

| Наименование показателей | Время, час |
| --- | --- |
| Т - продолжительность работы при односменном режиме смены | 8 |
| Тпз - время, затрачиваемое на подготовительно-заключительные операции в гараже | 0,4 |
| То - время, затрачиваемое на нулевые пробеги (от гаража до места работы и обратно) | 0,5 |
| Тпог - продолжительность погрузки, включая переезды и маневрирование | 0,5 |
| Траз - время, затрачиваемое на пробег от места погрузки до места разгрузки и обратно | 0,5 |
| Тпрб - время, затрачиваемое на разгрузку | 1 |

Р = [8 - (0,4 + 0,5)] / [0,5 + 0,5+ 2·1] = 2 рейса.

Таким образом, суточная производительность машины составляет:

Псут = Р · Е = 2 · 8 = 16 м3/сут.

Необходимое количество бункеровозов, марки МКС-3501:

М = Пгод / (R · Псут · Кисп) = 14 899,57 / (365*16*0,75) = 3 машины.

Определение числа бункеровозов для вывоза КГО марки МКС-3501 при позвонковой системе сбора, по формуле:

М = Пгод/ (R · Псут · Кисп), где

Псут - суточная производительность 1 машины;

R = 365 – количество рейсов 1 автомашины в год;

Кисп - коэффициент выхода машин на линию.

Суточная производительность машины:

Псут = Р · Е, где

Р - число рейсов в сутки;

Е - количество отходов, перевозимых за один рейс, м3;

Число рейсов определяют по формуле:

Р= [Т - (Тпз + То)] / [Тпог + Траз + 2Тпрб], где

Таблица 54

| Наименование показателей | Время, час |
| --- | --- |
| Т - продолжительность работы при односменном режиме смены | 8 |
| Тпз - время, затрачиваемое на подготовительно-заключительные операции в гараже | 0,4 |
| То - время, затрачиваемое на нулевые пробеги (от гаража до места работы и обратно) | 0,5 |
| Тпог - продолжительность погрузки, включая переезды и маневрирование | 2 |
| Траз - время, затрачиваемое на пробег от места погрузки до места разгрузки и обратно | 1 |
| Тпрб - время, затрачиваемое на разгрузку | 0,5 |

Р = [8 - (0,4 + 0,5)] / [0,25 + 1+ 2·0,15] = 1 рейс.

Таким образом, суточная производительность машины составляет:

Псут = Р · Е = 1 · 8 = 8 м3/сут.

Необходимое количество бункеровозов марки МКС – 3501:

М = Пгод / (R · Псут · Кисп) = 14 899,57 / (8 · 365 · 0,75) = 7 машин.

При применении позвонковой системы сбора КГО необходимое число бункеровозов с установленными на них бункерами - 7 шт.

4.12 Организация приема вторичного сырья. Сравнение метода промышленного обезвреживания ТБО с методом складирования на полигоне

Морфологический и фракционный состав твердых бытовых отходов

Морфологический состав твердых бытовых отходов - это содержание их составных частей (бумага, пищевые отходы и т.д.), выраженное в процентах к общей массе.

Фракционный состав твердых бытовых отходов - это содержание частей разного размера, определяемых величиной ячеек сит при грохочении, выраженное в процентах к общей массе.

Средний морфологический состав ТБО

для средней климатической зоны

Таблица 54

| Компонент | Процентное количество % |
| --- | --- |
| пищевые отходы | 27-37 |
| бумага, картон | 37-41 |
| дерево | 1-2 |
| черный металлолом | 3-4 |
| цветной металлолом | 1-2 |
| текстиль | 3-5 |
| кости | 1-2 |
| стекло | 2-3 |
| кожа, резина | 0,5-1 |
| камни, штукатурка | 0,5-1 |
| пластмасса | 5-6 |
| прочее | 1-2 |
| отсев (менее 15 мм) | 5-7 |

Сезонные изменения состава ТБО характеризуются увеличением содержанием пищевых отходов с 25-28% весной до 30-40% осенью, что связано с большим употреблением овощей и фруктов в рационе питания.

Зимой и осенью сокращается содержание мелкого отсева (уличного смета) с 11 до 5%.

Агрохимические характеристики ТБО

Агрохимические характеристики ТБО производятся расчетным методом, основанным на использовании данных морфологического состава отходов и химических показателей каждой составной части. В таблице 55 представлены усредненные данные по агрохимическим показателям в составе ТБО (% на сухое вещество) по сезонам года.

Для определения агрохимических показателей необходимо производить перерасчет морфологического состава отходов на абсолютно сухое вещество в соответствии с влажностью отдельных компонентов отходов:

P1 = P11  (100 –W1)/100;

Р2 = Р22 (100 -W2)/100;

Pi = Pii (100- W2)/100; и т.д.

где  Pii - содержание компонента в отходах;

Wi - влажность компонентов отходов.

Влажность ТБО колеблется в широких пределах (% от общей массы) и изменяется по сезонам года. В таблице 56 дана средняя влажность ТБО из благоустроенного жилого фонда города и их составляющих по сезонам года.

Влажность ТБО и его составляющих компонентов по сезонам года

Таблица 56

| Составляющая часть | Влажность, % общей массы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Весна | Лето | Осень | Зима | Средняя |
| Бумага: Общая масса | 28,4 | 26,4 | 29 | 26 | 27,5 |
| Пищевые отходы | 64 | 60 | 84 | 76 | 71,0 |
| Дерево | 30 | 10 | 22 | 22,7 | 21,2 |
| Металл | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1,5 | 0,9 |
| Кости | 22 | 18,6 | 27,8 | 23 | 22,9 |
| Кожа, резина | 5,7 | 0,3 | 4,3 | 11,4 | 5,4 |
| Текстиль: общая масса | 13 | 25 | 35,5 | 17,7 | 22,7 |
| Камни | 5 | 3 | - | 1 | 3 |
| Прочие | - | - | 16,5 | 10 | 13,3 |
| Отсев менее 15 мм | 26,7 | 17,3 | 35,7 | 39,2 | 29,7 |

Морфологический состав ТБО на абсолютно сухое вещество

Таблица 57

| Составные части | Твердые бытовые отходы |  |
| --- | --- | --- |
|  | Исходные, % | Абсолютно сухие, % |
| Бумага | 27 | 21,8 |
| Пищевые отходы | 32 | 10,2 |
| Текстиль | 4 | 3,9 |
| Кожа, резина | 2,5 | 2,4 |
| Металл | 3 | 2,8 |
| Стекло | 7 | 6,9 |
| Пластмасса | 9 | 8,5 |
| Дерево | 5 | 3,9 |
| Кости | 1,5 | 1,2 |
| Отсев | 10 | 7,1 |

Усредненные данные по агрохимическим показателям в составе ТБО (% на сухое вещество) по сезонам года

Таблица 55

| Компоненты ТБО | Органическое вещество | Азот общий | Фосфор Р2О5 | Калий К2О | Кальций СаО | Органическое вещество | Азот общий | Фосфор Р2О5 | Калий К2О | Кальций СаО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Зима |  |  |  |  | Весна |  |  |  |  |
| Бумага условно чистая | 97,0 | 0,01 | 0,15 | 0,05 | 0,17 | 96,0 | 0,01 | 0,15 | 0,05 | 0,15 |
| Бумага загрязненная | 92,0 | 0,4 | 0,25 | 0,2 | 0,7 | 90,0 | 0,3 | 0,26 | 0,15 | 0,8 |
| Пищевые отходы | 88,0 | 2,5 | 0,62 | 2,2 | 3,5 | 86,0 | 2,6 | 0,60 | 2,0 | 3,0 |
| Отсев менее 16 мм | 42,0 | 1,4 | 0,70 | 0,45 | 8,0 | 37,0 | 1,0 | 0,65 | 0,40 | 7,5 |
| Дерево | 97,0 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,8 | 97,0 | 0,2 | 0,12 | 0,25 | 0,8 |
| Текстиль | 95,0 | 1,0 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 93,0 | 1,0 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
| Кости | 35,0 | 3,0 | 15,0 | 0,5 | 40,0 | 34,0 | 3,0 | 15,0 | 0,5 | 40,0 |

Отсюда, агрохимические показатели ТБО, рассчитанные на сухое вещество составят:

- Органическое вещество = [(21,8 ∙ 96) + (10,2 ∙ 88) + (7,1 ∙ 39,5) +                 +(3,9 ∙ 97) + (3,9 ∙ 94) + (1,2 ∙ 34)] / 100 = 40,57%;

Азот общий = [(21,8 ∙ 0,4) + (10,2 ∙ 2,5) + (7,1 ∙ 1,4) + (3,9 ∙ 0,2) + (3,9 ∙ 1)+ + (1,2 ∙ 3,0)] /100 =  0,495%;

Фосфор Р2О5 =[(21,8 ∙ 0,2)+ (10,2 ∙ 0,61) + (7,1 ∙ 0,65) + (3,9 ∙ 0,11) +              +(3,9 ∙ 0,2 ) + (1,2 ∙ 15,0)]/100 = 0,34%;

Калий К2О = [(21,8 ∙ 0,2) + (10,2 ∙ 2,1) + (7,1 ∙ 0,55) + (3,9 ∙ 0,2) +                        (3,9 ∙ 0,1) + (1,2 ∙ 0,5)]/100 = 0,31%;

Кальций СаО = [(21,8 ∙ 0,7) + (10,2 ∙ 3,25) + (7,1 ∙ 7,7) + (3,9 ∙ 0,8) +                  (3,9 ∙ 0,2) + (1,2 ∙ 40)]/100 = 1,55%.

Агрохимические показатели ТБО по городу Стерлитамак

(по средней климатической зоне)

Таблица 58

| Показатели | Содержание в ТБО % |
| --- | --- |
| Органическое вещество | 40,57 |
| Азот общий | 0,495 |
| Фосфор Р2О5 | 0,34 |
| Калий К2О | 0,31 |
| Кальций СаО | 1,55 |

Покомпонентный состав ТБО населения

Покомпонентный состав ТБО организаций и предприятий

Известно более 20 методов обезвреживания, переработки и утилизации ТБО.

Наибольшие распространение у нас и за рубежом получили такие методы как размещение на полигонах, биотермическая переработка (аэробное компостирование), термическая переработка (сжигание) и утилизация неликвидных остатков после предварительной сортировки ТБО с извлечением ценных компонентов для вторичного использования.

Технико-экономическое сравнение технологий обезвреживания ТБО, выбор метода обезвреживания и переработки ТБО для городов определяется необходимостью, в первую очередь, оптимального решения проблем, связанных с охраной окружающей среды и здоровьем населения.

При этом учитывается экономическая эффективность и рациональное использование земельных ресурсов. Выбор технологии обезвреживания ТБО, типа сооружений, принципиальной технологической схемы зависит от:

    - состава и свойств ТБО;

    - численности населения города;

    - климатических условий;

    - перспективной возможности реализации органического удобрения или тепловой энергии;

    - экономических возможностей города и экологических факторов.

Общеевропейские тенденции управления ТБО

Франции, Германии, Голландии (в %)

Переработка ТБО

Сжигание ТБО

Захоронение ТБО

Размещение на полигонах

Полигон - природоохранное сооружение, предназначенное для размещения, изоляции и уплотнения ТБО, обеспечивающее защиту от загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод. На полигонах производится уплотнение ТБО, позволяющее увеличить нагрузку отходов на единицу площади сооружения, обеспечивающее экономное использование земельных участков. После закрытия полигонов производится рекультивация с целью последующего использования земельного участка.

Все работы по размещению, уплотнению и изоляции ТБО на полигоне выполняются механизировано.

Оптимальными условиями строительства полигонов складирования ТБО являются: наличие свободного участка с основанием на водоупорных грунтах; расположение уровня грунтовых вод ниже 2м от поверхности площадки (площадки с выходами ключей исключается); обеспечение грунтом или инертными отходами для изоляции ТБО; конфигурация участка, близкая к квадрату; высота складирования ТБО выше 20 м; размещение на расстоянии до 15 км от центра сбора ТБО (при одноэтапном вывозе отходов).

Существуют технологические подходы к обезвреживанию твердых бытовых отходов связанных  с получением биогаза и последующим использованием его в качестве топлива (биогазовые полигоны). С этой целью бытовой мусор засыпают по определенной технологии.

Технология получения биогаза включает две технологические схемы: получение биогаза с эксплуатируемых полигонов и получение биогаза с закрытых полигонов.

Система получения биогаза с полигонов состоит из скважин, дренажа, промежуточных и магистральных трубопроводов с арматурой, из устройства по очистке и осушке биогаза, вентиляторной и энергетической установки.

Можно предположить, что и в перспективе роль полигонов ТБО заметно не уменьшится, поэтому извлечение биогаза из них с целью его полезного использования будет оставаться актуальным. Однако возможно и существенное сокращение мусорных свалок за счет максимально возможного вторичного использования бытовых отходов путем селективного сбора составляющих его компонентов - макулатуры, стекла, металлов и т. д.

Компостирование

Заводы по механизированной переработке ТБО работают по технологии аэробного биотермического компостирования, при котором ТБО вступает в естественный круговорот веществ в природе, в результате чего отходы обезвреживаются и превращаются в компост  органическое удобрение или в биотопливо для теплиц. При механизированной переработке ТБО извлекаются черные и цветные металлы, которые могут быть использованы в качестве вторичного сырья в промышленности.

Однако оптимальными условиями строительства завода по механизированной переработке ТБО в компост являются: отсутствие тяжелых металлов в ТБО, наличие гарантированного потребления компоста в радиусе 20 км, расстояние от центра сбора ТБО до 15 км.

Исследования, выполненные в течение ряда лет ИМГРЭ МИНГЕО СССР совместно с академией коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова, провели оценку концентрации тяжелых металлов в составе компоста, выработанного на МПЗ в гг. Москве, Санкт-Петербурге, Минске. Полученные данные показали, что компост, по сравнению с почвой, многократно (в десятки раз) загрязнен ртутью, серебром, кадмием, сурьмой, цинком, висмутом, вольфрамом, медью, селеном.

Расчеты параметров загрязнения почв при внесении рекомендуемых техническими условиями доз компоста показывают, что за одну обработку концентрации тяжелых металлов возрастают не менее чем в 1,5-2 раза. При этом нормы предельно-допустимых концентраций по ряду элементов могут быть превышены за 2-5 раз внесения компоста. В почвах резко увеличивается прогноз их токсичности.

Таким образом, даже однократное внесение компоста в грунт создает высокие уровни загрязнения почв и сельскохозяйственной продукции.

Проведенные исследования товариществом «Экостарт» показывают, что ТБО уральских городов содержит большее количество тяжелых металлов и их нельзя перерабатывать в компост, так как нет отработанных технологий, обеспечивающих очистку компоста от тяжелых металлов.

В связи с все увеличивающимися количествами отходов и накоплением продуктов их переработки технология переработки отходов с помощью червей приобретает все большее значение. За рубежом и в нашей стране используются различные способы вермикомпостирования отходов. Все большее развитие получает промышленное разведение червей.

Мусоросжигательные заводы

Наибольшее распространение среди термических методов переработки ТБО получило сжигание.

Целью сжигания является уменьшение объема ТБО, уничтожение под воздействием высоких температур патогенной микрофлоры, яиц гельминтов и личинок мух, определяющих санитарную опасность отходов, а также               разложение и окисление органических веществ.

Сжигание бытового мусора, помимо снижения объема и массы, позволяет получать дополнительные энергетические ресурсы, которые могут быть использованы для централизованного отопления и производства электроэнергии. К числу недостатков этого способа относится выделение в атмосферу вредных веществ, а также уничтожение ценных органических и других компонентов, содержащихся в составе бытового мусора.

При сжигании ТБО получают 28-44% золы от сухой массы и газообразные продукты в виде двуокиси углерода, паров воды, различных примесей. Запыленность отходящих газов составляет 5—10 г/нм3 (25— 50 кг/т ТБО). Так как процесс горения отходов происходит при температуре 800-900°С, то в отходящих газах присутствуют органическое соединения — альдегиды, фенолы, хлорорганические соединения (диоксин, фуран), а также соединения тяжелых металлов.

Надо отметить, что технология сжигания ТБО развивалась в период, когда не были еще ужесточены нормы выброса газовой составляющей. Однако сейчас стоимость газоочистки на мусоросжигательных заводах резко возросла. Все мусоросжигательные предприятия являются убыточными. В этой связи разрабатываются такие способы переработки бытовых отходов, которые позволили бы утилизировать и вторично использовать ценные компоненты, содержащиеся в них.

В последнее годы получил распространение новый метод термической переработки отходов - пиролиз, обеспечивающий высокоэффективное обезвреживание отходов, их энерготехнологическое использование в качестве топлива и сырья для химичёской промышленности при одновременном сокращении выбросов, загрязняющих окружающую природную среду. При пиролизе отходов протекают следующие связанные между собой процессы: сушка, сухая перегонка (собственно пиролиз), газификация и горение коксового остатка, взаимодействие образовавшихся газообразных продуктов.

Промышленная переработка ТБО обеспечивает:

- уменьшение объемов захоронения ТБО на полигонах;

- снижение затрат на транспортировку и захоронение ТБО;

- сокращение количества собирающих мусоровозов;

- экологически безопасное обезвреживание ТБО термическим способом с выработкой 1,3 – 1,5 Гкал тепловой или 300 – 400 КВт/ч электроэнергии из одной тонны ТБО.

Сортировка

Для извлечения полезных составляющих ТБО необходимо разделить и отсортировать. Процесс сортировки показывает, что одни материалы можно легко отсортировать, а другие совсем невозможно отделить, так как материалы неразрывно связываются в процессе производства (композитные материалы), либо использование (бумажные отходы, металлические банки, полиэтилен, текстиль, загрязненные остатками продуктов, жира, грязи).

В США, Канаде, Германии и ряде других стран получил распространение селективный сбор бытовых отходов на основе добровольности и гражданственности самого населения.

С этой целью организуются площадки в центре жилых зон, где размещаются большие контейнеры, предназначенные для определенного вида отходов, т.е. сортировка ТБО обеспечивается самими жителями. После наполнения контейнеры вывозятся на предприятия, которые заинтересованы в данных компонентах. Либо применяется двухконтейнерная система, когда один контейнер предназначен для перерабатываемых отходов, а другой для всего остального.

В местах индивидуальной застройки применяется система «Синий пакет». Домовладельцы собирают пригодные к переработке материалы в синие пластиковые емкости, размещают их на краю тротуаров для последующего вывоза и сортировки.

Однако такие системы сбора ТБО предназначены не для всех типов жилья. Система «Синий пакет» применима только в местах индивидуальной застройки, где размещение ряда контейнеров, предназначенных для конкретного вида отходов неосуществимо из-за пространственного ограничения в жилых зонах.

В настоящее время за рубежом и в РФ нет производств обеспечивающих 100% механизацию процессов сортировки ТБО. Предлагаемые способы сортировки сводятся к дроблению крупногабаритных отходов, ворошению и сепарации барабанными грохотами, ручной сортировке отходов, отбора черных металлов методом магнитной сепарации, прессованию подготовленного однородного материала (картона, бумаги, черного и цветного металлов). До 70% ТБО, не подвергающихся разделению, отправляются на полигоны для захоронения.

Целесообразность применения того или иного из перечисленных методов  обращения с ТБО зависит от размера города, состава и свойств ТБО данного города или региона, потребности в утильных фракциях, тепловой энергии или удобрении, климатических условий и многих других факторов.

Выбранная технология обезвреживания ТБО должна обосновываться следующими критериальными оценками:

1. Экологическая приемлемость с точки зрения сокращения загрязнения атмосферы, водоисточников, земли.

2. Санитарная и эпидемиологическая безопасность всей системы сбора, транспортирования, обезвреживания и утилизации отходов.

3. Выполнение законодательных норм по выбросу загрязняющих веществ в окружающую среду из комплексов по обезвреживанию отходов (экологическая  безопасность), включая системы газоочистки, удаления золы, шлака и очистки сточных вод.

4. Эффективность технологических и конструктивных  решений, включающих:

- производительность технологии;

- уровень ее автоматизации;

- степень защищенности от аварийных ситуаций и залповых выбросов;

- коэффициент использования энергоносителей, применяемых в технологии.

5. Капитальные вложения и сроки реализации капитальных вложений, приведенные  стоимостные  удельные  затраты  на обезвреживание единицы массы ТБО.

Основными задачами управления отходами являются:

а) максимальное использование селективного сбора ТБО с целью получения  вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов;

б) оптимальная эксплуатация полигонов ТБО с учетом последующей рекультивации территорий;

в) дальнейшее строительство высокомеханизированных комплексных мусороперерабатывающих предприятий.

Таким образом, политика в сфере управления отходами главным образом ориентирована на снижение количества образующихся отходов и на развитие методов их максимального использования.

При такой постановке задачи одним из важнейших элементов является селективный сбор и сортировка отходов перед их удалением с целью извлечения полезных и опасных для сжигания или компостирования компонентов.

Сортировка смешанного мусора, позволяет отсортировать не более 30% мусора, поскольку большую его часть так просто разделить невозможно.

Ниже приведены основные причины, которые не дают возможность отсортировать большую часть ТБО:

1. ТБО обладают механической, структурной связностью за счет волокнистых фракций (текстиль, проволока и т.д.) и сцепления, что обусловлено наличием влажных липких компонентов.

2. За счет наличия твердых балластных фракций (фарфор, стекло) ТБО обладают абразивностью - свойством истирать соприкасающиеся с ними взаимоперемещающиеся поверхности.

3. При длительном контакте ТБО оказывают на металл коррозирующее воздействие, что связано с высокой влажностью, наличием в фильтрате растворов различных солей.

4. Из общего объема макулатуры, образующегося у населения, более 30% при контакте с пищевыми отходами теряют свои ценные свойства и непригодны для дальнейшего использования.

Фракционный состав твердых бытовых отходов - это процентное содержание массы компонентов, проходящих через сита с ячейками различного размера.

За счет связности ТБО не просыпаются в неподвижную решетку с расстоянием между стержнями 20-30 см и могут налипать на металлическую стенку с углом наклона к горизонту до 65 - 70°.

ТБО обладает слеживаемостью, т.е. при длительной неподвижности теряют сыпучесть и уплотняются (с возможностью выделения фильтрата) без всякого внешнего воздействия.

В таблице 59 приводится краткое описание вторичных ресурсов из отходов жилищного фонда, их основные свойства и возможность реального сбора

Характеристики вторичных ресурсов и примеры их возможного

применения

Таблица 59

| Наименований фракций | Описание | Результат переработки (продукты) вторичного использования сырья |
| --- | --- | --- |
| Бумага | Условно чистая макулатура в виде газет, журналов и картонных коробок. Влажная макулатура не применима для использования вторично. | Идет на производство сырья для новой бумаги. Из низкокачественной макулатуры изготавливают оберточную бумагу и картон. Бумажные отходы можно использовать в строительстве для производства теплоизоляционных материалов. |
| Текстиль | Представляет ценность в качестве вторичного сырья. Многие текстильные компоненты содержат 30 - 60% синтетических добавок, что усложняет их использование в виде вторичного сырья, где все компоненты должны принадлежать одной из групп. | Идет на производство нетканых материалов (теплоизоляция, утепленный линолеум и т.п.), изготовление канатов, шнура, мешочных тканей, упаковочного материала. |
| Пластмассы | Большое количество в них полиэтиленовой пленки плотностью 50-80 кг/м3. Часть ее представлена в виде пленки, которой ламинируют упаковку пищевых продуктов, в частности, молочные пакеты. Некоторые виды полимерных компонентов содержат соединения хлора: поливинилхлориды, искусственные кожи, пенопласты. В небольших количествах представлены фторсодержащие компоненты. Большую заготовительную ценность представляют ПЭТФ (лавсан) и полиэтилен (бутылки из-под напитков). | Может использоваться в производстве строительных материалов, различного вида изоляторов. Пригодна для производства товаров народного потребления (ведра, канистры, полиэтиленовая пленка, ящики, веревки и т.д.). |
| Стекло | Как правило, присутствуют низшие сорта стеклобоя - цветное стекло. | Идет на переплавку, после чего из него заново можно получать банки, бутылки. Стеклянный бой низкого качества после измельчения используется в качестве наполнителя для строительных материалов. |
| Черный металл | Бытовой черный металлолом на 70% представлен консервными банками с покрытием из олова при содержании 0,2-2% от массы банки. Банки имеют загрязненность до 25% по массе. | Стальные и алюминиевые банки переплавляются с целью получения соответствующего металла. При этом выплавка алюминия из баночек для прохладительных напитков требует только 5% энергии, необходимой для изготовления того же количества алюминия из руды, и является одним из наиболее выгодных видов "повторной переработки". |
| Цветной металл | Среднегодовое его содержание в отходах составляет 0,62%. Посредством раздельного сбора заготавливают в виде алюминиевых банок около 0,6%. |  |
| Пищевые отходы | Большая часть отходов перемешаны с мелкими фракциями стекла, пластика. | Могут использоваться в качестве кормовых ресурсов (картофельные очистки, овощные и фруктовые остатки и прочие). Могут быть сырьем для производства компоста. |
| Дерево | Основная масса древесины состоит из фракций менее 200 мм (2,5%) и заготовительной ценности не представляет. Около 0,5% от общей массы отходов составляют крупные фракции древесины в составе предметов мебели и других, которые легко извлечь из отходов и целесообразно использовать. | Выработка тепловой энергии при сжигании древесины. |
| Кожа, резина | Этот вид вторичных ресурсов представлен изношенной обувью и одеждой, а также галантереей (сумки, чемоданы и прочее). Здесь компоненты натуральной кожи имеют соединения с синтетическими материалами и тканями. | - |
| Отсев | Заготовительной ценности не представляют. | Заготовительной ценности не представляют. |

Перечень основных принимаемых в качестве вторичных ресурсов фракции из ТБО приведен ниже:

- лом черных и цветных металлов, в том числе мелкая металлическая

тара;

- полимерные материалы (полиэтилен высокого и низкого давления, полиэтилентерефталат, полистирол, полипропилен, поливинилхлорид, фторопластовые);

- макулатура необработанная (бумажная, картонная, смешанная);

- текстиль (хлопчатобумажный, шерстяной);

- стеклобой.

Ниже приведен пример фракций, на которые могут быть рассортированы бытовые отходы (за исключением опасных и крупногабаритных) при самом тщательном подходе.

Таблица 60

| Состав отходов | Фракции вторичных ресурсов |
| --- | --- |
| Бумага | - Газеты - Офисная бумага - Глянцевые журналы - Бумага для компьютеров - Термобумага для факсов - Картон |
| Пластик | - PЕT (полиэтилен) - Смешанный пластик - Пенопласт - Другой пластик (ПЭТ, ПВХ) |
| Металл | - Ферромагнетики (стальные банки и т.д.) - Алюминий - Другие неферромагнетики |
| Стекло | - Прозрачное - Коричневое ("янтарное") - Зеленое - Другое (лампы, оконное и т.д.) |
| Кожа | - Кожа |
| Текстиль | - Текстиль |
| Резина | - Покрышки - Другие резиновые отходы |
| Древесные отходы |  |
| Пищевые отходы |  |
| Растительные отходы | - Листья - Трава - Ветки |
| Мелкие отходы из различных материалов | проходящие через 1,5 см сетку |
| Неорганика | камни, керамика |
| Остаточные материалы | зола, ил |

Достоверные данные о морфологическом составе являются важным условием при выборе способа обезвреживания (утилизации) ТБО.

В то же время интенсивное развитие в городе Стерлитамак торговых комплексов, предприятий сферы обслуживания населения, и конечно, вида и качества реализуемой продукции, приводят к значительному увеличению в составе образующихся отходов современных упаковочных материалов.

В составе ТБО жилого фонда и особенно ТБО общественных и торговых предприятий содержится значительное количество утильных фракций (бумага, картон, полимерные материалы, металлы). Всему этому способствует увеличение выпуска полуфабрикатов, расфасованных продуктов, изделий из синтетических материалов и т.д.

До 2013 года на территории ГО г.Стерлитамак обезвреживание ТБО производилось на полигоне ТБО с незначительной долей сортировки на местах образования отходов и на объекте утилизации (менее 3% от объема вывозимых отходов). С начала 2013 года значительный объем образующихся отходов проходит через сортировочную линию (см. Глава 3), а «хвосты» сортировки в виде брикетов поступают на полигон ТБО. Недостатком данного метода в настоящее время является прием не измельченных КГО на полигон. Решение проблемы -  наличие шредера-измельчителя КГО. Генеральной схемой очистки рекомендуется развивать данный метод обезвреживания, как наиболее соизмеримый с местными условиями, а также с учетом поступления в дальнейшем на МСЛ и на полигон ТБО отходов с территорий сельских поселений МР Стерлитамакский район РБ. На перспективу, при наличии соответствующего объема ВМР, необходимо планировать производственные мощности по переработке продуктов сортировки на месте.

Имеющаяся мусоросортировочная линия увеличивает срок эксплуатации полигона ТБО, улучшает экологическую ситуацию города, позволяет получить вторичное сырье, создать производство по переработке.

ВЫВОДЫ:

1. Расчетное годовое образование ТБО с человека в год (согласно норме образования отхода по Государственному стандарту РФ ГОСТ 51617 – 2000 «Жилищно-коммунальные услуги», принятому постановлением Госстандарта РФ 2000 г. и показателям на 2013 г.) составляет:

- от жилого муниципального сектора – 164 537,15 м3;

- от жилого частного сектора – 133 454,10 м3;

- от объектов городской инфраструктуры города - 78 134,94 м3.

Расчетный объем образования крупногабаритных отходов от жилищного сектора на 2013 г. принят в размере 5% от объёма отходов производства и потребления и составляет:

- от жилого муниципального сектора – 8 226,86 м3;

- от жилого частного сектора – 6 672,71 м3;

2. В условиях интенсивной эксплуатации контейнеров большой процент их находится в состоянии, требующем ремонта или замены. Все контейнерные площадки города необходимо обустроить согласно требований СанПиН № 4690-88. Предусмотреть возможность использования на вновь строящихся площадках евроконтейнеров. При строительстве на контейнерных площадках разместить места для сбора КГО.

В ходе проведенных расчетов, необходимое количество контейнеров для жилого фонда на 2013 год, объемом 0,75 м3, составляет:

- для муниципального сектора – 826 шт.;

- для частного сектора – 670 шт.

Предлагается для г. Стерлитамак запланировать переход на пластиковые евроконтейнеры (объемом 1,1 м3). Необходимое количество на 2013 г. для жилого фонда составляет:

- для муниципального сектора – 563 шт.;

- для частного сектора – 457 шт.

Для осуществления организованного сбора крупногабаритных отходов необходимо установить мусорные бункера, вместимостью 8 м3, в количестве (на 2013 г.) 6 штук и обслуживать данные бункера тремя бункеровозами с установленными на них  бункерами. Итого: 3 машины, 9 бункеров. Для вывоза крупногабаритных отходов предлагается использование бункеровоз МКС – 3501.

Необходимое число бункеровозов для вывоза КГО марки МКС-3501 при позвонковой системе сбора составляет 7 машин, с установленными бункерами.

3. Для территории ГО г. Стерлитамак целесообразно использование компакторов на территориях рынков и крупных предприятиях.

Таким образом, можем сделать следующие выводы:

-на территории ГО г. Стерлитамак необходимо дополнительно организовать около 39 стационарных приемных пунктов вторсырья.

-на существующих стационарных приемных пунктах предусмотреть сбор, не только стеклотары, но и других вторресурсов.

-для создания приемных пунктов привлечь заинтересованные предприятия, привлечь бюджетные средства.

- определить исполнителей (предприятия и структуры) данного проекта.

4. Для улучшения эстетического вида городских территорий и санитарного состояния следует разработать программу по обеспечению территорий и объектов города урнами в потребном количестве, согласно санитарным нормам и проводить контроль за её исполнением. Необходимое количество уличных урн составляет:

- на территории городских парков, скверов и садов - 682 шт.;

- на территориях рынке города - 3 шт.;

- на территории городского пляжа – 50 шт.;

- на дворовой территории лечебных учреждений города – 556 шт.

5.  Необходимо на территориях гаражных массивов и коллективных садов города обустроить контейнерные площадки, для предотвращения несанкционированных свалок.

Так же контейнерные площадки дополнительно обустроить для  объектов зоны отдыха, кладбища и т.д. При проведении многолюдных мероприятий (массовых гуляний), необходима установка временных контейнеров с их последующим вывозом.

6. При определении необходимого количества спецавтотранспорта для вывоза ТБО от жилого сектора (при применении контейнеров объемом 0,75 м3), использовался мусоровоз марки КО-440-5 с боковой загрузкой, вместимостью кузова 18 м3. Для осуществления ежедневного вывоза ТБО от жилищного сектора необходимо 25 машин.

При применении евроконтейнеров, объемом 1,1 м3, необходимо использовать мусоровозы с задней загрузкой. Для определения количества спецавтотранспорта  в расчете учитывался мусоровоз марки КО-427, вместимостью кузова 22 м3. Для осуществления ежедневного вывоза ТБО от жилищного сектора необходимо 30 машин.

7. Предлагается перейти полностью на сбор отходов с использованием несменяемых контейнеров, т.к. в перспективе организованный сбор отходов с использованием несменяемых контейнеров ведет к переходу на селективную систему сбора отходов, что является единственным эффективным способом уменьшения объемов отходов производства и потребления, подлежащих захоронению в окружающей природной среде и ведущий к увеличению доли отходов, поступающих на переработку, в частном секторе предусмотреть возможность размещения контейнеров большой вместимости.

8. Предлагается развивать метод сбора и утилизации ТБО с применением сортировки как на местах образования отходов, так и на сортировочных линиях (согласно местным условиям применять селективный сбор «пищевые – не пищевые отходы»).

Концепция развития системы очистки

Территории ГО г. Стерлитамак от ТБО

Концепция предусматривает:

- оптимизация системы сбора ТБО на основе перехода на унифицированные евроконтейнеры с целью повышения эффективности работы предприятий-перевозчиков;

- сокращение объемов обезвреживания отходов за счет увеличения объемов сортировки, в том числе развитием селективного (раздельный) сбор ТБО;

- совершенствование системы транспортировки ТБО на базе внедрения новых образцов мусоровозной техники и развития сети мусороперегрузочных станций;

- развитие производственной мощности полигона ТБО в соответствии с потребностями г. Стерлитамак в захоронении неутилизируемой части ТБО.